| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
|  | 秘密 |
| 产品版本Product version | Total 7pages 共7页 |

BM_H13DSP_M-逻辑详细设计方案

BM_H13DSP_M -Logic Low Level Design

(仅供内部使用）

For internal use only

| 拟制: Prepared by |  |  | 日期： Date | yyyy-mm-dd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核: Reviewed by |  |  | 日期： Date | yyyy-mm-dd |
| 审核: Reviewed by |  |  | 日期： Date | yyyy-mm-dd |
| 批准: Granted by | PM |  | 日期： Date | yyyy-mm-dd |

云尖信息技术有限公司

Hangzhou CNIT Technologies Co., Ltd.

版权所有  侵权必究

All rights reserved

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 修改描述 change Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-28 | 1.00 | 初稿完成 initial transmittal | 祝明杰 |

Distribution LIST 分发记录

| Copy No. | Holder抯 Name & Role 持有者和角色 | Issue Date 分发日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | <PDT R&D Representative> | yyyy-mm-dd |
| 2 | <Project Manager> | yyyy-mm-dd |
| 3 | <Team members> | yyyy-mm-dd |
| 4 | <Customer Representative> | yyyy-mm-dd |
| 5 | <Others> | yyyy-mm-dd |

目  录Table of Contents

1	Introduction  简介	6

1.1	Purpose  目的	6

1.2	Scope  范围	6

2	各模块详细设计方案	6

2.1	一级xx模块详细说明	6

2.1.1	一级xx模块功能描述（Feature）	6

2.1.2	一级xx模块接口说明（Interface）	6

2.1.3	一级xx模块处理说明（Process）	6

2.1.4	一级xx模块表项/寄存器设置（Table /Register）（可选）	7

2.1.5	一级xx模块中RAM使用情况（RAM Resource）（可选）	7

2.1.6	二级xx模块说明	7

2.1.7	二级xx模块说明	7

2.2	一级xx模块详细说明	7

2.2.1	一级xx模块功能描述（Feature）	7

2.2.2	一级xx模块接口说明（Interface）	7

2.2.3	一级xx模块处理说明（Process）	7

2.2.4	一级xx模块表项/寄存器设置（Table /Register）（可选）	7

2.2.5	一级xx模块中RAM使用情况（RAM Resource）（可选）	7

表目录 List of Tables

未找到目录项。

图目录 List of Figures

错误！未找到目录项。

DVP05T03-逻辑详细设计方案

DVP05T03-Logic Low Level Design

关键词Key words：

摘  要Abstract：

缩略语清单List of abbreviations：<对本文所用缩略语进行说明，要求提供每个缩略语的英文全名和中文解释。Describe abbreviations in this document, full spelling of the abbreviation and Chinese explanation should be provided.>

| Abbreviations缩略语 | Full spelling 英文全名 | Chinese explanation 中文解释 |
| --- | --- | --- |

简介

背景

目的

本子章节应描述下列内容：

A. 描述该LLD的目的。

B. 指定该LLD的所有读者。

范围

本节应包括：

本文档包含和不包含的内容。

综述

逻辑应用环境介绍

CPLD/FPGA及关键器件选型说明

芯片型号

资源概况

框图介绍

外围设备模块图

内部功能模块图

模块介绍

bmc_cpld_i2c_ram模块

bmc_cpld_i2c_ram模块功能描述（Feature）

bmc_cpld_i2c_ram 是一个通过 I2C 接口与外部设备通信的模块，主要用于数据的读写操作。它支持多种输入信号（如系统状态、配置信息）和输出信号（如状态反馈、控制信号），并通过寄存器映射实现对 CPLD 的配置和状态管理。

bmc_cpld_i2c_ram模块接口说明（Interface）

模块接口

时钟和复位信号

i_rst_n: 复位信号，低电平有效。

i_clk: 主时钟信号，频率为 25MHz。

i_1ms_clk: 1ms 时钟信号，用于定时操作。

i_rst_i2c_n: I2C 复位信号，始终为高电平。

I2C 接口信号

i_scl: I2C 时钟信号。

io_sda: I2C 数据信号（双向）。

系统配置信号

i_product_id: 产品 ID，地址 0x0000。

i_vender_id: 厂商 ID，地址 0x0001。

i_board_id: 板卡 ID，地址 0x0002。

i_pcb_version: PCB 版本号，地址 0x0003。

i_bom_id: BOM ID，地址 0x0004。

i_cpld_version: CPLD 版本号，地址 0x0005。

i_year, i_month, i_day: 日期信息，分别对应地址 0x0007、0x0008 和 0x0009。

i_nc_pin: 未连接引脚状态，地址 0x000A。

i_cpld_compa_version: CPLD 兼容版本，地址 0x000B。

i_cpld_debug_version: CPLD 调试版本，地址 0x000C。

bmc_cpld_i2c_ram模块表项/寄存器设置（Table/Register）（可选）

bmc_cpld_i2c_ram模块中RAM使用情况（RAM Resource）（可选）

框图介绍

外围设备模块图

图3 主板CPLD总线框图

内部功能模块图

图4 内部模块框图

  - 4.3 模块介绍

- 4.3.1 AS03MB03_TOP模块

对调用的模块进行实例化，对输入信号进行预处理（去抖、延时等），对输出pin 进行组合条件判断、赋值等。

嵌入模块包含：

时钟模块（pll_i25M_o50M_o25M，timer_gen_50mhz）；

I2C模块（bmc_cpld_i2c_ram，i2c_slave_bmc，i2c_slave_basic0，I2C_UPDATE）；

电源控制模块（pwrseq_master，pwrseq_slave）；

错误码生成模块（ERROR_CODE）；

复位模块（pon_reset）；

CPU监控模块（cpu_thermtrip）；

内存状态模块（dimm_fail_event）；

电源按钮处理模块（power_button）；

边沿信号延迟模块（edge_delay）；

边沿监测模块（edge_detect）；

CMOS清除动作模块（cmos_clear）；

NMI中断清除模块（nmi_clear）；

错误监测模块（fault_detectB_chklive）；

看门狗模块（WDT）；

滤波模块（PGM_Debounce）；

SGPIO模块（s2p_master，p2s_slave）；

CPLD升级模块（hitless，MESSAGE_CONTROL）

- 4.3.2 时钟模块

以下说明pll_i25M_o50M_o25M、timer_gen_50mhz。

全局时钟使用本地25M倍频，调用CPL内置PLL模块，生成50M内部全局时钟。

pll_i25M_o50M_o25M模块是Lattice IP，通过PLL方式将输入时钟倍频为25MHz和50MHz工作时钟输出，并同步输出PLL锁定状态信号，用于CPLD逻辑复位。

图5 PLL时钟产生

表1 CPLD PLL Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK_25M_CPLD | E2 | I | CPLD的25M时钟输入 |

timer_gen_50mhz模块使用50MHz时钟作为输入，产生单时钟脉宽的周期性脉冲，同时产生部分低频率（Hz级）时钟。

- 定时器

nsec_tmr：按输入时钟进行计数，当为NUM_CLK=100时，清零；否则按+1计数。nsec_tmr即为1us计数器。

usec_tmr：按nsec_tmr步进进行计数，直至溢出（1F）。usec_tmr即为32us计数器。

sec_tmr：按usec_tmr步进进行计数，直至溢出（7F_FF），计数达1,048,576us。sec_tmr即为1s计数器（近似）。

- 低频时钟

clk_1hz：以t512ms为周期进行翻转产生。

clk_4hz：以t128ms为周期进行翻转产生。

clk_16khz：按1us计数、计数到31，实际周期为31*2=62us（稍小于实际需求62.5us）。

- 4.3.3 I2C模块

I2C接口有EFB升级模块及寄存器轮询模块，其拓扑图如下所示：

图6 I2C模块拓扑图

CPLD和BMC之间可以通过I2C总线进行通信。读写的数据流如下图所示。

图7 BMC将数据写入CPLD

图8 BMC从CPLD读取数据

表2 主板I2C信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD_FW_UPDATA_SDA | D11 | IO | CPLD在线升级 |
| CPLD_FW_UPDATA_SCL | C11 | I |  |
| BMC_I2C12_CPLD_SDA_R | Y12 | IO | 与BMC I2C通信 |
| BMC_I2C12_CPLD_SCL_R | W12 | IO |  |
| CPLD_I2C_RST_N | R3 | I | BMC reset CPLD I2C slave |

表3 寄存器说明介绍

| 分类 | 子类 | 偏移地址 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD通用寄存器 | CPLD通用寄存器 | 0x0000-000F | 16 |
| 系统通用寄存器 | 系统通用寄存器 | 0x0010-002F | 32 |
| 单板电源寄存器 | 单板电源通用寄存器 | 0x0030-004F | 32 |
|  | 单板电源使能状态寄存器 | 0x0050-005F | 16 |
|  | 单板电源PG状态寄存器 | 0x0060-007F | 32 |
|  | 单板电源异常记录 | 0x0080-009F | 32 |
|  | 单板电源控制寄存器 | 0x00A0-00AF | 16 |
| 时钟寄存器 | 时钟通用寄存器 | 0x00B0-00BF | 16 |
|  | 时钟状态寄存器 | 0x00C0-00CF | 16 |
|  | 时钟控制寄存器 | 0x00D0-00DF | 16 |
| 复位寄存器 | 复位通用寄存器 | 0x00E0-00EF | 16 |
|  | 复位状态寄存器 | 0x00F0-00FF | 16 |
|  | 复位控制寄存器 | 0x0100-010F | 16 |
| 按键指示灯寄存器 | 按键指示灯通用寄存器 | 0x0110-011F | 16 |
|  | 按键指示灯状态寄存器 | 0x0120-012F | 16 |
|  | 按键指示灯控制寄存器 | 0x0130-014F | 32 |
| 其他寄存器1 | 通用寄存器 | 0x0150-015F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0160-016F | 16 |
|  | 控制寄存器 | 0x0170-017F | 16 |
| 其他寄存器2 | 控制寄存器 | 0x0180-018F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0190-019F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x01A0-01AF | 16 |
| 其他寄存器3 | 控制寄存器 | 0x01B0-01BF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x01C0-01CF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x01D0-01DF | 16 |
| 其他寄存器4 | 控制寄存器 | 0x01E0-01EF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x01F0-01FF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0200-020F | 16 |
| MISC寄存器 | MISC通用寄存器 | 0x0210-021F | 16 |
|  | MISC状态寄存器 | 0x0220-023F | 32 |
|  | MISC控制寄存器 | 0x0240-025F | 32 |
| BMC寄存器 | BMC通用寄存器 | 0x0260-26F | 16 |
|  | BMC状态寄存器 | 0x0270-027F | 16 |
|  | BMC控制寄存器 | 0x0280-028F | 16 |
| CPU寄存器 | CPU通用寄存器 | 0x0290-029F | 16 |
|  | CPU状态寄存器 | 0x02A0-02BF | 32 |
|  | CPU控制寄存器 | 0x02C0-02DF | 32 |
|  | CPU信息寄存器 | 0x02E0-02FF | 32 |
| 内存寄存器 | 内存通用寄存器 | 0x0300-030F | 16 |
|  | 内存状态寄存器 | 0x0310-032F | 32 |
|  | 内存控制寄存器 | 0x0330-034F | 32 |
|  | 内存信息寄存器 | 0x0350-036F | 32 |
| PCH寄存器 | PCH通用寄存器 | 0x0370-037F | 16 |
|  | PCH状态寄存器 | 0x0380-039F | 32 |
|  | PCH控制寄存器 | 0x03A0-03BF | 32 |
|  | PCH信息寄存器 | 0x03C0-03DF | 32 |
| FAN寄存器 | FAN通用寄存器 | 0x03E0-03EF | 16 |
|  | FAN状态寄存器 | 0x03F0-041F | 48 |
|  | FAN控制寄存器 | 0x0420-043F | 32 |
|  | FAN信息寄存器 | 0x0440-045F | 32 |
| PSU寄存器 | PSU通用寄存器 | 0x0460-046F | 16 |
|  | PSU状态寄存器 | 0x0470-047F | 16 |
|  | PSU控制寄存器 | 0x0480-048F | 16 |
|  | PSU信息寄存器 | 0x0490-049F | 16 |
| 其他寄存器1 | 通用寄存器 | 0x04A0-04AF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x04B0-04BF | 16 |
|  | 控制寄存器 | 0x04C0-04CF | 16 |
| 其他寄存器2 | 控制寄存器 | 0x04D0-04DF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x04E0-04EF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x04F0-04FF | 16 |
| 其他寄存器3 | 控制寄存器 | 0x0500-050F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0510-051F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0520-052F | 16 |
| 其他寄存器4 | 控制寄存器 | 0x0530-053F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0540-054F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0550-055F | 16 |
| IO板寄存器 | IO板通用寄存器 | 0x0560-056F | 16 |
|  | IO板状态寄存器 | 0x0570-058F | 32 |
|  | IO板控制寄存器 | 0x0590-05AF | 32 |
|  | IO板信息寄存器 | 0x05B0-05CF | 32 |
| 硬盘背板寄存器 | 硬盘背板通用寄存器 | 0x05D0-05DF | 16 |
|  | 硬盘背板状态寄存器 | 0x05E0-05FF | 32 |
|  | 硬盘背板控制寄存器 | 0x0600-061F | 32 |
|  | 硬盘背板信息寄存器 | 0x0620-063F | 32 |
| PCIe设备寄存器 | PCIe设备通用寄存器 | 0x0640-064F | 16 |
|  | PCIe设备状态寄存器 | 0x0650-066F | 32 |
|  | PCIe设备控制寄存器 | 0x0670-068F | 32 |
|  | PCIe设备信息寄存器 | 0x0690-06AF | 32 |
| 其他 |  | 0x0770~0xFFFF |  |

bmc_cpld_i2c_ram模块，i2c_slave_bmc模块，i2c_slave_basic0模块定义了CPLD的I2C寄存器与BMC的数据协议。

图9 I2C寄存器模块拓扑

I2C_UPDATE模块用于CPLD升级，通过此模块使IO口实现I2C总线的数据传输功能，作为I2C总线IP核，在CPLD进行升级时使用。

- 4.3.4 电源控制模块

4.3.4.1 PSU信号滤波

PSU是主板所有电源的来源，在系统中起着重要的作用。

AC开启时，PSU输出信号会有一段时间不稳定。这些信号包括PS1/2/3/4_AC_OK、PS1/2/3/4_PRSNT_N、IRQ_PSU1/2/3/4_ALERT_N 和 PS1/2/3/4_DC_OK 。为了避免误触发， CPLD会对上述信号进行64ms的滤波。这些信号在高电平或低电平持续检测64ms时被认为是稳定和有效的。

图10 PSU信号传输

表4 PSU信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS4_AC_OK | F3 | I | PSU AC power OK |
| PS3_AC_OK | G5 | I |  |
| PS2_AC_OK | M6 | I |  |
| PS1_AC_OK | L5 | I |  |
| PS4_PRSNT_N | V3 | I | PSU Present |
| PS3_PRSNT_N | V4 | I |  |
| PS2_PRSNT_N | U4 | I |  |
| PS1_PRSNT_N | T4 | I |  |
| PS4_DC_OK | L6 | I | PSU DC power good signal |
| PS3_DC_OK | K6 | I |  |
| PS2_DC_OK | K5 | I |  |
| PS1_DC_OK | J2 | I |  |
| IRQ_PSU4_ALERT_N | W3 | I | PSU PMBus alert |
| IRQ_PSU3_ALERT_N | T2 | I |  |
| IRQ_PSU2_ALERT_N | T3 | I |  |
| IRQ_PSU1_ALERT_N | F2 | I |  |

4.3.4.2 Power seq模块

包含pwrseq_master与pwrseq_slave。

pwrseq_master模块是上电时序主控制器，主要完成指导pwrseq_slave模块使能/禁用整机设备的所有VRM状态（包括PSU、P5V 、P3V3 、CPU、DIMM等）、响应pwrseq_slave模块产生的VRM状态。

当某个电源发生错误时，master通常会进入SM_CRITICAL_FAIL，pwrseq_slave获取具体的错误根源，之后master会启动下电时序以保护系统。

master使用了一个WDT计数器实现状态转移的延迟时间；通过当前状态选择相应的tick及计数长度。

pwrseq_slave模块处理VRM（CPU、DIMM、BP等）使能及错误监测。

4.3.4.3 上电时序

图11 上电时序

4.3.4.4 pwrseq_master上下电状态机

电源状态机总共包含以下35个状态机，使用6bit对所有状态机进行表示，重要的状态机主要包含以下5个，SM_OFF_STANDBY（6'h08）、SM_PS_ON（6'h09）、SM_STEADY_PWROK（6'h20）、SM_CRITICAL_FAIL（6'h34）、SM_HALT_POWER_CYCLE（6'h32）。

图12 状态机

表5 状态机描述

4.3.4.5 pwrseq_master状态机跳转条件

1） 正常上电和异常上电条件

表6 进入SM_CRITICAL_FAIL条件

| 进入SM_CRITICAL_FAIL条件 | 描述 |
| --- | --- |
| grp_a_critical_fail_en | grp_a_pwrok_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| grp_b_critical_fail_en | grp_b_pwrok_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| pwron_critical_fail_en | pon_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| psu_critical_fail_en | psu_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| efuse_critical_fail_en | efuse_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| wait_steady_pwrok_fail_en | pon_65ms_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| rsmrst_release_fail_en | rsmrst_release_timeout （超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |

表7 进入SM_STEADY_PWROK条件

| 进入SM_STEADY_PWROK条件 | 描述 |
| --- | --- |
| pwrup_state_trans_en | PON_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL: Wait time for VRM turn on before considering it faulted. (2ms*256=512ms) |
| pgd_so_far | 解复位后为1 |

2） 正常上电pgd_so_far

系统解复位后pgd_so_far为1，在SM_WAIT_POWEROK（6'h19）状态机若68ms（2ms*34）未检测到any_pwr_fault_det，则再过512ms(2ms*256)后，进入SM_STEADY_PWROK（6'h20）。

3） 异常上电any_pwr_fault_det

该条件是包含了以下电源fault的集合，基本包含了服务器所有主电和辅电的电源fault状态，当任何一个电源fault发生，电源状态机将进入SM_CRITICAL_FAIL状态（6'h34），无法完成正常上电开机。

注意：当在STBY状态下，电源状态机就进入了SM_CRITICAL_FAIL状态（6'h34），则可以重点排查STBY电源相关错误，当在PSU的PS_ON可以正常开启时，但仍然无法到达SM_STEADY_PWROK状态（6'h20），则可以重点排查主电部分。

4） 开机turn_system_on和下电rt_normal_pwr_down

turn_system_on为服务器上电的关键条件，主要包括pch_slp4_n和xr_ps_en， pch_slp4_n在此方案源头是CPU0的P0_SLP_S5_R_N，pch_slp4_n正常拉高是PSU的开启的基本条件，即状态机到达SM_PS_ON（6’h09）， xr_ps_en主要用于BMC对于PSU进行控制。

rt_normal_pwr_down为服务器下电的关键条件，主要包括pgood_rst_mask和pch_slp4_n_delay，pch_slp4_n_delay在此方案源头是CPU0的P0_SLP_S5_R_N，pch_slp4_n_delay正常拉低时，状态机将开始下电流程。

5） any_pwr_fault_det检测机制

fault_detectB_chklive模块通过监测vrm_pgood来判定fault（vrm_enable为有效情况下）。通过vrm_chklive_en和vrm_chklive_dis设定监测窗口monitor_en，决定是否对fault进行检测;fault_event则是在电源使能vrm_enable开启时，才能正常检测到电源状态；同时通过lock对错误进行锁存，防止fault被清除。

以pgd_p5v_stby为例，说明模块例化。

6） any_pwr_fault_det清除机制

状态机将进入到SM_HALT_POWER_CYCLE，并停留在这个状态机处，此时如果对POWER BUTTON进行短按操作，可以清除fault，使状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY，最终回到STANDBY状态，等待下一次重新上电。

- fault_detectB_chklive.v，清除any_vrm_fault机制；

- pwrseq_master.v，短按power button按钮，使得状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY（错误清除恢复状态）状态机；

- pwrseq_master.v，短按power button按钮，使得状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY（错误清除恢复状态）状态机，将fault_clear置1,送到fault_detectB_chklive.v；

- 4.3.5 电源精确告警模块

ERROR_CODE是错误码生成模块，上电、下电过程中出现电源错误，不同电源错误对应一个错误码。

fault_det信号传输到error_code模块进行处理，输出错误代码给到主板CPLD的寄存器。

表8 电源误码说明

| 电源域 | ERROR CODE | 锁存的PG DOWN信号 | 对应电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | 0x00 | / | / |
| S5 | 0x01 | i_p1v8_stby_fault_det | 主板1V8 STBY电源 |
| S5 | 0x02 | i_p3v3_stby_fault_det | 主板3V3 STBY电源 |
| S5 | 0x03 | i_p5v_stby_fault_det | 主板5V STBY电源 |
| S5 | 0x04 | i_p12v_stby_fault_det | 主板12V STBY电源 |
| S5 | 0x05 | i_grp_b_p0_18_s5_fault_det | 主板CPU0 1V8_S5 |
| S5 | 0x06 | i_grp_b_p1_18_s5_fault_det | 主板CPU1 1V8_S5 |
| S5 | 0x07 | i_grp_b_p0_33_s5_fault_det | 主板CPU0 3V3_S5 |
| S5 | 0x08 | i_grp_b_p1_33_s5_fault_det | 主板CPU1 3V3_S5 |
| CMU | 0x09 | cmu_p3v3_m2_fault_det | CMU板p3v3_m2 |
| CMU | 0x0a | cmu_p5v0_stby_fault_det | CMU板p5v0_stby |
| CMU | 0x0b | cmu_p3v3_bmc_rgm_fault_det | CMU板p3v3_bmc_rgm |
| CMU | 0x0c | cmu_p2v5_stby_fault_det | CMU板p2v5_stby |
| CMU | 0x0d | cmu_p1v8_stby_fault_det | CMU板p1v8_stby |
| CMU | 0x0e | cmu_p1v2_stby_fault_det | CMU板p1v2_stby |
| CMU | 0x0f | cmu_p1v05_stby_fault_det | CMU板p1v05_stby |
| CMU | 0x10 | cmu_p1v0_stby_fault_det | CMU板p1v0_stby |
| S0 | 0x11 | i_grp_d_vddio_p0_fault_det | 主板cpu0的vddio |
| S0 | 0x12 | i_grp_d_vddio_p1_fault_det | 主板cpu1的vddio |
| S0 | 0x13 | i_grp_d_soc_p0_fault_det | 主板cpu0的soc |
| S0 | 0x14 | i_grp_d_soc_p1_fault_det | 主板cpu1的soc |
| S0 | 0x15 | i_grp_d_p0_vddcore0_fault_det | 主板cpu0的core0 |
| S0 | 0x16 | i_grp_d_p0_vddcore1_fault_det | 主板cpu0的core1 |
| S0 | 0x17 | i_grp_d_p1_vddcore0_fault_det | 主板cpu1的core0 |
| S0 | 0x18 | i_grp_d_p1_vddcore1_fault_det | 主板cpu1的core1 |
| S0 | 0x19 | i_p3v3_fault_det | 主板p3v3 |
| S0 | 0x1a | i_p12v_efuse_fault_det | 主板p12v |
| S0 | 0x1b | i_p12v_ssd_efuse_fault_det | 主板p12v_ssd |
| S0 | 0x1c | i_p12v_p0_dimm_fault_det | 主板cpu0的p12v_dimm |
| S0 | 0x1d | i_p12v_p1_dimm_fault_det | 主板cpu1的p12v_dimm |
| S0 | 0x1e | i_grp_c_p0_fault_det | 主板cpu0的grp_c |
| S0 | 0x1f | i_grp_c_p1_fault_det | 主板cpu1的grp_c |

- 4.3.6 复位模块

pon_reset模块用于处理CPLD上电复位。

- pon_reset_n：上电复位；PLL未锁定或失锁、P1V8_STBY异常（i_P1V8_STBY_PG）时进行复位，确保CPLD上电之后、工作时钟已正常。

- pgd_aux_system：AUX系统正常；表示BMC电源（PGD_AUX_BMC）处于正常状态。

- pon_reset_db_n：引导完成复位；通常与PON复位一致（done_booting_delayed设置为1）

- 4.3.7 CPU监控模块

4.3.7.1 cpu_thermtrip模块

当置位THERMTRIP_N信号时，表明处理器已经达到了一个内部温度，超过这个温度可能会发生永久性的硅损坏。两个CPU的THERMTRIP_N信号经DEBOUNCE模块后，输出db_cpu_thermaltrip_n，综合其他参考信号可触发cpu_thermtrip_event用于状态机跳转，cpu_thermtrip_event信号在通过cpu_thermtrip模块后，输出的cpu_thermtrip_fault_det用作状态机跳转的判断条件，同时用于置位I2C RAM，进行THERMTRIP事件记录。

表9 thermtrip pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_THERMTRIP_N | J19 | I | THERMTRIP from CPU |
| P1_THERMTRIP_N | F15 | I |  |

4.3.7.2 THROTTLE 降频

平台可以使用PROCHOT_N信号来实现系统可管理性。BMC通过对CPLD的I2C寄存器写1，触发CPU强制降频 。

CPLD输出PROCHOT_N：该功能叫Fast Throttle，CPU接收该信号，CPU直接降频到最低工作频率。

表10 Throttle Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1_PROCHOT_N | N15 | O | To CPU , trigger CPU core throttle |
| P0_PROCHOT_N | G17 | O |  |

- 4.3.8 PCIe Reset信号

CPU的PCIE_RST_N连接到CPLD，CPLD输出给到MCIO、OCP；通过I2C寄存器可传输至CMU板，进而传输至BMC。

图13 PCIe Reset 传输拓扑

表11 PCIe Reset Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_PCIE_RST_N<0> | G16 | I | CPU to CPLD PCIE RST |
| P0_PCIE_RST_N<1> | D18 | I |  |
| P1_PCIE_RST_N<0> | V20 | I |  |
| P1_PCIE_RST_N<1> | J18 | I |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_1_R_N | P10 | O | CPLD to MCIO PCIE RST |
| CPLD_P0_PCIE_RST_2_R_N | D5 | O |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_3_R_N | R11 | O |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_4_R_N | Y13 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_1_R_N | Y1 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_2_R_N | D1 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_3_R_N | V14 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_4_R_N | P14 | O |  |
| RST_PCIE_PERST0_OCP0_N_R | A5 | O | CPLD to OCP PCIE RST |
| RST_PCIE_PERST1_OCP0_N_R | A8 | O |  |
| RST_PCIE_PERST2_OCP0_N_R | D8 | O |  |
| RST_PCIE_PERST3_OCP0_N_R | F9 | O |  |

- 4.3.9 Clock Enable

CPLD可以控制时钟缓冲器。

图14 Clock Enable拓扑

表12 Clock Enable Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| FM_PLD_DB800_4_CLKS_DEV_EN_R | K2 | O | the CKPWRGD_PD# of 9ZXL0853EKILFT |
| FM_PLD_DB800_3_CLKS_DEV_EN_R | W10 | O |  |
| FM_PLD_DB800_2_CLKS_DEV_EN_R | T7 | O |  |
| FM_PLD_DB800_1_CLKS_DEV_EN_R | G6 | O |  |

- 4.3.10 dimm_fail_event模块

dimm_fail_event模块对内存功能状态进行记录，检测到异常事件时会将寄存器置位。

表13 DIMM的PWRGD_FAIL_N信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_DIMM_AF_PCAMP_R | A16 | I | DIMM的PWRGD_FAIL_N信号 |
| P0_DIMM_GL_PCAMP_R | F1 | I |  |
| P1_DIMM_AF_PCAMP_R | N5 | I |  |
| P1_DIMM_GL_PCAMP_R | Y11 | I |  |

- 4.3.11 power_button模块

电源按钮处理模块，输出的cpu_pwrbtn传给pwrseq_master模块用于电源控制。

- 4.3.12 edge_delay模块

edge_delay模块对输入信号signal_in上升或下降沿进行延迟，

- 参数

CNTR_NBITS : 步长cnt_step的位宽；

DELAY_MODE：延时边沿的类型，默认为1’b0,上升沿;

DEF_OUTPUT：输出默认值，高电平有效时，默认值设为1'b1，低电平有效时，默认值设为1'b0；

- 输入

cnt_size:定义延时时间的步长的个数，延迟时间为cnt_size*cnt_step；

cnt_step:定义延时时间的步长；

signal_in：输入信号；

- 输出

delay_output:输出信号，delay_output默认输出电平为DEF_OUTPUT（默认为1’b0）

Note:

- 参数CNT_SIZE取值必需满足2^(CNT_SIZE-1)≤cnt_size。

- edge_delay模块只支持单一边沿的延迟；如果参数DELAY_MODE重置为其它值（非0/1），delay_output将立即输出输入信号signal_in（没有延迟）。

- edge_delay模块只支持单个边沿的延迟，另一个反相的边沿不会同步延迟（没有任何延迟）。

如果signal_in脉冲宽度小于延迟时间，延迟功能失效。

- 定义计数器timer_cnt[]

- 初始状态为计数器清0；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟：

- 当输入信号signal_in为低电平（高电平）时，计数器清0

- 否则，按cnt_step步进加1；当达到cnt_size时，计数器清0

- 输出信号delay_output

- 初始状态为DEF_OUTPUT；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟；

- 如果输入信号signal_in为低电平（高电平）时，输出信号同输入信号；

- 否则，当计数器到达cnt_size时输出高电平（低电平）。

- 4.3.13 edge_detect模块

edge_detect模块可产生输入信号signal_in的上升、下降及双向边沿的边沿检测脉冲（正向）。值得注意的是，

输入信号signal_in需为clk的同步信号（模块内部只进行一次同步）；否则产生的边沿检测脉冲宽度可能会变成Glitch。

边沿检测脉冲宽度由tick决定，通常固定为1（单时钟周期）。

为避免初始状态之后，产生“额外”的检测脉冲，可设置DEF_INIT为0或1――与输入信号的初始状态密切相关，

- 如signal_in初始电平为0，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，会产生一个“多余”的ne脉冲（且是异步的）

- 如signal_in初始电平为1，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，会产生一个“多余”的pe脉冲（且是异步的）

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

- 4.3.14 cmos_clear模块

cmos_clear模块用于控制清除CMOS，高有效，自动清除。

BMC置位寄存器0x03A0 bit4后，触发CPLD输出500ms低电平脉冲到 RTC RST，执行清CMOS，然后自动清除此寄存器。

- 4.3.15 nmi_clear模块

nmi_clear模块用于控制触发NMI中断，高有效，自动清除。

在ALL VCC PG有效时，BMC置位寄存器0x03A0 bit6后，CPLD输出NMI信号500ms低电平脉冲，然后自动清除此寄存器。

- 4.3.16 fault_detectB_chklive模块

错误监测模块，错误信息监控锁存，应用在pwrseq_slave与cpu_thermtrip。前文有具体介绍。（详见4.3.4.5-5 any_pwr_fault_det检测机制）

- 4.3.17 WDT模块

BMC通过SGPIO向主板CPLD发喂狗信号（bmc_cpld_wdt_in_r），如果BMC挂死，WDT模块输出的bmc_wdt_timeout置高，用于使能FPB风扇电源，避免风扇停转。

- 4.3.18 PGM_Debounce模块

PGM_DEBOUNCE_N、PGM_DEBOUNCE、PGM_DEBOUNCE_GPO_N是可编程滤波模块。是synclib模块的子模块。

PGM_DEBOUNCE_N模块：对于相同/不同时钟域的信号，实现标准的复位-同步处理；另外亦可对按键、拨码开关、热插拔信号进行滤波，复位时输出低电平1’b0，因此高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块。

PGM_DEBOUNCE除了复位时输出电平不同之外，复位时输出低电平1’b1，因此低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块，其它功能相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N除了可对滤波时间进行选择之外，其它功能相同，未使用。

PGM_DEBOUNCE_N()：

  - 当使能参数ENABLE无效时，dout直接输出din。

  - 当使能参数ENABLE无效时，复位有效（低电平）时，输出0；否则输出滤波后的信号，滤波时间宽度为(NDELAY+2)*timer_tick。

PGM_DEBOUNCE()：除了复位有效（高电平）时，输出1之外，其它相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N()：通过select_delay[]选择ndelay0（默认）、ndelay1、ndelay2、ndelay3之一作为滤波延迟时间。其它相同。

Note:该模块在synclib.v，高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块，低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE_N模块

- 4.3.19 SGPIO

该模块为主板CPLD与CMU板CPLD之间互联通信模块，通过模拟SGPIO实现；主要包括四个模块p2s_slave、s2p_slave、s2p_master、p2s_master（未使用）。

- s2p_master：主模块，串转并功能，可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_master：主模块，并转串功能，可以产生产生sclk和sld_n，AS03MB03未使用；

- s2p_slave ：从模块，串转并功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_slave ：从模块，并转串功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- s2p_master（p2s_master类似）

sclk通过计数t1us_tick（tick可自定义）产生，每来一个t1us_tick，sclk翻转一次，因此sclk的时钟频率为2us（tick为t1us_tick），sclk采样频率为500KHz，

sld_n信号为数据传递重复起始标志，load之间的时间间隔由传递的个数决定（参数NBIT的值），个数越多，sload间隔时间越长；

si为模块的输入信号，串行输入，从模块通过信号线（MISO）传递给主模块；

po为模块的输出信号，并行输出，将串行输入的信号取出来；

另外，为了保证传递数据的准确性，对模块的输出信号po进行了校验，对mbcpld_to_cmucpld_s2p_data与cmucpld_to_mbcpld_s2p_data数据的首四位与末四位进行校验，当校验通过时，MB与CMU的数据进行交互，当校验不通过时，维持住上一帧的po数据，不进行刷新，校验部分如下图所示：

图15 CPLD和PFR 通信s2p_master模块SGPIO时序关系

- p2s_slave（s2p_slave类似）

sclk为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；

sld_n为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；；

so为模块的输出信号，串行输出，主模块通过信号线（MOSI）传递给从模块；

pi为模块的输入信号，并行输入，需要传递给从模块的数据；

图16 CPLD和PFR 通信p2s_slave模块SGPIO时序关系

- 模块例化

图17 SGPIO拓扑

表14 SGPIO Pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD_LVDS_TX_CLK_DP_R | B10 | O | SGPIO_CLK |
| CPLD_LVDS_RX_CLK_DP_R | T5 | O | SGPIO_LOAD |
| CPLD_LVDS_TX_DP_R | B6 | O | SGPIO_MISO Serial Signal output |
| CPLD_LVDS_RX_DP_R | H2 | I | SGPIO_MISO Serial Signal input |
| 网络按照LVDS命名，实际使用的SGPIO方案 |  |  |  |

- 4.3.20 CPLD升级模块

CPLD固件通过JTAG或I2C总线进行更新。BMC和一个JTAG用于通过JTAG引脚更新CPLD固件。BMC和CPLD之间的I2C引脚用于Lattice CPLD运行时更新CPLD。

为了在不断电的情况下更新CPLD固件，可以使用HITLESS功能在更新CPLD SRAM时锁存IO状态。

首先，BMC通过I2C总线将新的CPLD固件写入CPLD闪存。然后，BMC将“freeze”命令写入CPLD。CPLD会锁存输出信号，以保证这些引脚保持固定状态，从而保持单板通电状态。接下来，BMC对CPLD写入“刷新”命令，更新CPLD SRAM。在这种状态下，IO状态由“transFR”和HITLESS功能控制。最后，CPLD释放IO锁状态，可以用新固件操作。

图18 CPLD更新

表15 JTAG pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| JTAG_CPLD_TMS | D9 | I | CPLD JTAG |
| JTAG_CPLD_TDO | E8 | O |  |
| JTAG_CPLD_TDI | C7 | I |  |
| JTAG_CPLD_TCK | C9 | I |  |
| CPLD_FW_UPDATA_SDA | D11 | IO | CPLD I2C update |
| CPLD_FW_UPDATA_SCL | C11 | IO |  |

图19 CPLD HITLESS 更新流程

参考资料

1.《CNIT BaiduARM主板逻辑详细设计报告》