下面给出 pwrseq_master.sv 的详设说明（中文）。内容包括模块接口、参数、主要逻辑块说明、FSM 要点及寄存器/信号逐项解释。按文本形式组织，便于文档化与Review。

概览

- 模块名称：pwrseq_master

- 功能：CPLD 内的电源序列主控。负责按顺序驱动各电源组（VRMs / efuse / PSU / S5 设备等）上/下电，采集从序列器上来的 PG (pgd_so_far) 与故障信号，处理超时、故障转态与有限恢复逻辑，并向系统/南桥输出控制/按钮压信号（force_pwrbtn_n 等）。

一、参数（摘要）

- LIM_RECOV_MAX_RETRY_ATTEMPT：有限恢复最大重试次数。

- WDT_NBITS：看门狗计数器位宽（用于所有超时计数）。

- GRP_A_PWROK_TIMEOUT_VAL、GRP_B_PWROK_TIMEOUT_VAL、PON_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL、PSU_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL、EFUSE_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL、PON_65MS_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL、RSMRST_REALSE_TIMEOUT_VAL、DISPG_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL 等：各类超时阈值（与 sequence_tick / psu_on_tick / t256ms 等 tick 共同定义实际时间）。

- PDN_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL / PDN_WATCHDOG_TIMEOUT_FAULT_VAL / DISABLE_3V3_TIMEOUT_VAL 等：下电阶段超时阈值（可区分 fault/no-fault）。

二、模块接口（输入/输出简述）

- 时钟/复位类：

- clk (input)：模块主时钟（所有时序逻辑在 clk 上同步）。

- reset (input)：同步复位（在代码中用 posedge reset 做异步置位）。

- cmu_fault_clear_rst (input)：用于 CMU 故障清除复位触发 cmu_fault_clear output。

- 定时 tick：

- t1us, t512us, t256ms, t512ms, t1s_tick, sequence_tick, psu_on_tick：各类周期脉冲（用于状态机、看门狗计数、延时、edge_delay 等）。

- 外部状态 / 控制输入：

- sys_sw_in_n, pch_slp4_n, p0_pwrbtn_n：物理/虚拟电源按钮与 PCH SLP4 状态。

- pch_thermtrip_n, cpu_thermtrip_fault_det：热保护相关信号。

- mux_sel, power_seq_sm_fb：外部复位/状态采样/多路选择（power_seq_sm_fb 用于复位后状态恢复）。

- xr_ps_en, pwron_override_n, interlock_broken, allow_recovery, aux_video_holdoff, pgood_rst_mask, bmc_clr_stby_tmout_n, keep_alive_on_fault 等：电源许可、掩码、BMC 交互、故障免关等策略输入。

- s5dev_pwren_request / s5dev_pwrdis_request：S5 设备上/下电请求。

- pgd_so_far, any_pwr_fault_det, any_lim_recov_fault, any_non_recov_fault：来自从序列器的 PG 和故障汇总信号。

- 重要输出：

- pgd_raw：主控判断的“power good raw”，在 SM_STEADY_PWROK 且无运行时严重故障时置位。

- dc_on_wait_complete、po_failure_detected_set、turn_on_wait：上电等待 / 故障设置 / 系统等待标志。

- rt_critical_fail_store、fault_clear、cmu_fault_clear：运行时故障存储、故障清除控制。

- power_seq_sm [5:0]：本模块的当前状态输出，对外作状态指示/多路选择。

- fault_power、stby_failure_detected、po_failure_detected、rt_failure_detected、cpld_latch_sys_off：故障相关输出。

- force_pwrbtn_n：当需要强制 PCH 电源键时输出（低有效）。

三、主要逻辑模块与行为说明

1) FSM（主状态机）

- 状态编码（使用 pwrseq_define.vh 中定义的状态常量，如 SM_RESET_STATE、SM_EN_GRP_A、SM_PS_ON、SM_STEADY_PWROK、SM_CRITICAL_FAIL、SM_HALT_POWER_CYCLE、SM_AUX_FAIL_RECOVERY、SM_DISABLE_* 系列等）。

- 同步：state 在 t1us 的上升沿更新（state <= state_ns），power_seq_sm 在 clk / t1us 保持并输出（power_seq_sm 作为 alias）。

- 组合逻辑：state_ns 在 always @(*) 中判定；每个 state 会驱动多组控制信号（assert_button_clr、stby_failure_detected_set/clr、po_failure_detected_set/clr、ready_for_recov_set/ clr、lim_recov_retry_incr/clr、off_state、fault_clear_ns 等）。

- 关键过渡与条件：

- 上电流程以 SM_EN_GRP_A → SM_RSMRST_DISABLE → SM_EN_GRP_B... → SM_WAIT_POWEROK → SM_STEADY_PWROK 为主线，过渡由对应的 grp_*_state_trans_en / pwrup_state_trans_en / pwrup watchdog / pgd_so_far 驱动。

- 出现超时或 any_pwr_fault_det，会触发 *_critical_fail_en，进入 SM_CRITICAL_FAIL，再进入系列 disable 状态完成关断，最终到 SM_HALT_POWER_CYCLE/SM_OFF_STANDBY。

- SM_HALT_POWER_CYCLE：将用户恢复逻辑聚合（assert_power_button/physical button、allow_recovery、any_lim_recov_fault、LIM_RECOV 限制、bmc_clr_stby_tmout_n 等），达到后进入 SM_AUX_FAIL_RECOVERY 以自动重试。

2) Watchdog / Timeout / Delay 逻辑

- 单一 WDT 计数器（wdt_counter，宽度 WDT_NBITS）复用全部超时判定：

- wdt_tick 选择：off_state ? t256ms : (st_ps_on ? psu_on_tick : sequence_tick)。不同状态使用不同 tick 粒度（psu_on_tick 粒度更粗）。

- wdt_counter_clr 在 power_seq_sm_last != power_seq_sm 时置位（即状态切换时清零）。

- 在 wdt_tick 升沿计数并与各超时参数比较：当等于某超时阈值时，置相应的 timeout flag（grp_a_pwrok_timeout、grp_b_pwrok_timeout、pon_watchdog_timeout、psu_watchdog_timeout、efuse_watchdog_timeout、pon_65ms_watchdog_timeout、pdn_watchdog_timeout、dispg_watchdog_timeout、disable_3v3_timeout、rsmrst_release_timeout 等）。

- Complete flags（dc_on_wait_complete、po_on_wait_complete、s5_devices_on_wait_complete、pf_on_wait_complete）基于 wdt_counter 与 t1us 的联合判定，用于延迟动作（例如在 SM_OFF_STANDBY 中等待 4s 才允许上电等）。

- edge_delay：用于生成延迟的 pch_slp4_n_delay（用于触发正常上电关断条件），实例化为 sb_pch_slp4_delay_inst。

3) 按钮、force_pwrbtn_n 和 turn_on_wait

- Edge_Detect 模块用于捕获 p0_pwrbtn_n 和 sys_sw_in_n 的下降沿（p0_pwrbtn_n_ne、sys_sw_in_n_ne）。

- assert_power_button：在 off_state 时检测到虚拟按钮下降沿并置位，直到 assert_button_clr 或 force_pwrbtn_n 清除。

- assert_physical_button：仅当处于 SM_HALT_POWER_CYCLE 时检测 sys_sw_in_n 的下降沿并置位，参与有限恢复决策。

- force_pwrbtn_n：根据状态（如 SM_HALT_POWER_CYCLE + fault_power + ~pf_on_wait_complete，或 SM_OFF_STANDBY + fault_power + po_on_wait_complete + assert_power_button + ~pch_slp4_n 等）控制强制给 PCH 按键（低有效）。在 t1us 采样。

4) 故障标志与 fault_power

- stby_failure_detected / po_failure_detected / rt_failure_detected：在 t1us 下由组合逻辑 set/clr 更新（set/ clr 由 FSM 的组合逻辑驱动）。

- fault_power = stby_failure_detected | po_failure_detected | rt_failure_detected（驱动看门狗、关断决策）。

- rt_critical_fail_store：在 SM_STEADY_PWROK 且发生运行时严重故障（rt_critical_fail_check）时 latch，直到进入 SM_CRITICAL_FAIL 清除。rt_critical_fail_check = (any_pwr_fault_det & ~keep_alive_on_fault) | interlock_broken。

5) 有限恢复逻辑

- ready_for_recov（由 ready_for_recov_set/ clr 控制），用于标记 SM_HALT_POWER_CYCLE 时允许用户触发恢复。

- lim_recov_retry_count：计数进入 SM_AUX_FAIL_RECOVERY 的次数；lim_recov_retry_incr 在 FSM 中设定，lim_recov_retry_clr 在成功上电（SM_STEADY_PWROK）时清零。

- lim_recov_retry_max = (lim_recov_retry_count == LIM_RECOV_MAX_RETRY_ATTEMPT)；若达到最大次数，在 SM_HALT_POWER_CYCLE 阻止再次恢复并最终由 cpld_latch_sys_off/SM_HALT_POWER_CYCLE 行为决定需要 Aux efuse cycle。

6) pgd_raw 生成

- 在 t1us 更新：pgd_raw <= pgd_so_far & st_steady_pwrok & ~rt_critical_fail_check；否则保持基于上一值并与 pgd_so_far/rt_critical_fail_check 组合门控，从而当 pgd_so_far 或运行时失败发生，pgd_raw 立刻去使能。

7) cmu_fault_clear / fault_clear 信号

- fault_clear_ns 在 FSM 组合逻辑内被设置（例如进入 SM_PS_ON 时、SM_AUX_FAIL_RECOVERY 时），通过寄存器输出到 fault_clear。

- cmu_fault_clear 在 cmu_fault_clear_rst 上升沿或 fault_clear_ns 上升沿进行交互：cmu_fault_clear 会在 fault_clear_ns 触发时置 1，在 cmu_fault_clear_rst 上升时置 0（用于外部清除 CMU 故障相关 latch）。

四、重要寄存器 / 信号详解（逐项）

- state (logic[5:0])：当前 FSM 状态寄存器，同步在 t1us 更新；reset 时进入 SM_RESET_STATE。

- state_ns (logic[5:0])：组合逻辑产生的下一个状态。

- power_seq_sm (output logic[5:0])：将 state 输出到模块外—外部也可作为反馈 power_seq_sm_fb 在复位后用来恢复状态。

- wdt_counter (logic[WDT_NBITS-1:0])：看门狗计数器；在 state 切换时清零（wdt_counter_clr）；按 wdt_tick 增加；比较阈值生成各 timeout flags。

- wdt_tick (logic)：计数时钟选择：off_state->t256ms；st_ps_on->psu_on_tick；其他->sequence_tick。

- wdt_counter_clr (logic)：当 power_seq_sm_last != power_seq_sm 时为 true，用于清零计数器与 timeout flags。

- power_seq_sm_last (logic[5:0])：上一状态寄存器，在 t1us 采样 power_seq_sm 用于检测状态切换。

- grp_a_pwrok_timeout / grp_b_pwrok_timeout / pon_watchdog_timeout / psu_watchdog_timeout / efuse_watchdog_timeout / pon_65ms_watchdog_timeout / pdn_watchdog_timeout / dispg_watchdog_timeout / disable_3v3_timeout / rsmrst_release_timeout：各类超时标志。reset 或 wdt_counter_clr 时清零；当 wdt_counter 达到对应参数值且 wdt_tick 有效时置位。

- dc_on_wait_complete / po_on_wait_complete / s5_devices_on_wait_complete / pf_on_wait_complete：完成标志，用于在 off_state 下延迟允许上电或触发按键；reset 清零；在 t1us 并且 off_state 条件满足时基于 wdt_counter 对应阈值置位。

- p0_pwrbtn_n_ne / sys_sw_in_n_ne：Edge_Detect 输出的下降沿检测信号（用于虚拟与物理电源按键触发）。

- assert_power_button / assert_physical_button / assert_button_clr：记录用户按键意图；由 FSM 或按钮逻辑驱动并受 force_pwrbtn_n 清除。

- force_pwrbtn_n (output)：低有效，强制 SB 上的电源按键；由一系列状态与等待条件组合产生，t1us 更新。

- turn_system_on：组合 xr_ps_en / pwron_override_n / pch_slp4_n / interlock_broken / aux_video_holdoff 组成的允许上电条件的保持 latch（在 t1us 更新）。

- stby_failure_detected / po_failure_detected / rt_failure_detected：三类故障 latch，通过 FSM 的 set/clr 信号在 t1us 下更新；用于输出给外部与决定关机流程。

- fault_power：三类故障的 OR；用于判断 pdn timeout 条件等。

- ready_for_recov / lim_recov_retry_count / lim_recov_retry_incr / lim_recov_retry_clr / lim_recov_retry_max：有限恢复相关寄存器与控制位。lim_recov_retry_count 在 t1us 更新，可被 FSM 在进入 recovery 时累加。

- grp_a_state_trans_en / grp_b_state_trans_en / pwrup_state_trans_en / grp_a/_b/_psu/_efuse_critical_fail_en / pwron_critical_fail_en / wait_steady_pwrok_fail_en / rsmrst_release_trans_en / rsmrst_release_fail_en：用于将 wdt timeout 与 pgd_so_far/any_pwr_fault_det 等组合后驱动 FSM 的中间变量。大部分由同步 always @(posedge clk) 生成以降低时序压力。

- rt_critical_fail_check：组合信号，表示运行时发生严重故障（any_pwr_fault_det & ~keep_alive_on_fault 或 interlock_broken）。

- rt_critical_fail_store：在 SM_STEADY_PWROK 且发生运行时关键故障时 latch，用于指示发生过运行时关键故障直到进入 SM_CRITICAL_FAIL。

五、重要流程补充说明

- 状态切换节奏：所有状态的同步切换以 t1us 为基本步进（主 FSM 在 t1us 的 posedge 更新）。wdt_counter 的计数步长由 wdt_tick 决定（可能是 sequence_tick、psu_on_tick 或 t256ms）。

- 状态机中超时判定大多采用“wdt_counter == THRESHOLD && pgd_so_far/ ~pgd_so_far/any_pwr_fault_det”等组合条件来判断成功/失败过渡，故参数设置应与 tick 频率匹配以获得正确的实际时间。

- 保持信号/延时：一些动作（如 Po-on 按键拉低、pf_on_wait_complete）使用较长延时（PF_ON_WAIT_COMPLETE_VAL，例如 8s），确保用户按钮与 PCH S0/S5 迁移有足够 Window。

- CMU 交互：fault_clear_ns 被 FSM 用来发起故障清除，cmu_fault_clear 输出由外部复位 cmu_fault_clear_rst 清除；该机制用于通知 CMU 做清除动作并等待外部 ack（通过 rst 信号）再清除内部标志。

- BMC 交互：bmc_clr_stby_tmout_n 在 SM_HALT_POWER_CYCLE 的恢复判断中作为允许恢复的额外触发源。

六、注意点与 review 建议

- tick 源需与平台实际时钟一致，特别是 sequence_tick 与 psu_on_tick 的频率影响所有超时参数的实际时长。

- 所有关键的异步输入（如 p0_pwrbtn_n、sys_sw_in_n、pch_slp4_n 等）已通过边沿检测或 edge_delay 处理，但在集成时需确认输入同步逻辑与 I/O 约束，避免 metastability。

- lim_recov_retry_count 的位宽由 clogb2(LIM_RECOV_MAX_RETRY_ATTEMPT) 计算，确保参数一致时计数不会溢出。

- fault_clear 与 cmu_fault_clear 的复位/置位关系较敏感，系统集成时需确认 cmu_fault_clear_rst 信号源与时序。

- power_seq_sm_fb（外部反馈）在 reset 恢复路径被用来做状态恢复，集成时应确保该反馈与硬件真实状态一致，避免不一致导致误动作。

结束语

- 本详设按照代码要点浓缩模块接口、主要逻辑块、FSM 行为与寄存器逐项说明，方便开发/验证/移植。需要我把上述内容整理成 Markdown 文件（pwseq_master_spec.md），或生成信号索引表 / 时序图草稿吗？

### `I2C_UPDATE` 模块功能详解

`I2C_UPDATE` 模块是一个通过 I2C 接口与外部设备（如 Flash 存储器）通信的模块。它支持 Wishbone 总线协议，用于主控与 I2C 外设之间的数据传输和配置更新。以下是对该模块的详细解析：

---

### **模块功能**

1. **Wishbone 总线接口**：

- 通过 Wishbone 总线接收主控信号（如地址、数据、读写控制等）。

- 将 Wishbone 总线的操作映射到 I2C 设备上，实现主控对 I2C 外设的访问。

2. **I2C 通信**：

- 作为 I2C 主设备，生成 I2C 时钟信号（`i2c1_scl`）和数据信号（`i2c1_sda`）。

- 支持标准 I2C 协议，包括起始条件、停止条件、读写操作等。

3. **UFM（用户闪存）支持**：

- 支持通过 I2C 接口访问用户闪存（UFM），用于存储配置数据或其他信息。

4. **中断支持**：

- 提供 I2C 中断信号（`i2c1_irqo`）和 UFM 中断信号（`wbc_ufm_irq`），用于通知主控操作完成或发生错误。

---

### **模块接口**

#### **输入信号**

1. **Wishbone 总线信号**：

- `wb_clk_i`：Wishbone 时钟信号，用于同步模块内部逻辑。

- `wb_rst_i`：Wishbone 复位信号，高电平有效。

- `wb_cyc_i`：Wishbone 总线周期信号，表示当前总线周期是否有效。

- `wb_stb_i`：Wishbone 选通信号，表示当前模块是否被选中。

- `wb_we_i`：Wishbone 写使能信号，高电平表示写操作。

- `wb_adr_i`：Wishbone 地址信号，用于选择目标寄存器或操作。

- `wb_dat_i`：Wishbone 数据输入信号，用于写入数据。

2. **I2C 信号**：

- `i2c1_scl`：I2C 时钟信号，用于同步数据传输。

- `i2c1_sda`：I2C 数据信号，用于发送和接收数据。

#### **输出信号**

1. **Wishbone 总线信号**：

- `wb_dat_o`：Wishbone 数据输出信号，用于读取数据。

- `wb_ack_o`：Wishbone 应答信号，表示操作完成。

2. **中断信号**：

- `i2c1_irqo`：I2C 中断信号，用于通知主控 I2C 操作完成或发生错误。

- `wbc_ufm_irq`：UFM 中断信号，用于通知主控 UFM 操作完成或发生错误。

---

### **模块内部实现**

#### **1. Wishbone 总线接口**

- 解析 Wishbone 总线信号，确定当前操作类型（读或写）。

- 根据地址信号（`wb_adr_i`）选择目标寄存器或操作。

- 通过 `wb_dat_i` 写入数据，或通过 `wb_dat_o` 读取数据。

- 使用 `wb_ack_o` 信号通知主控操作完成。

#### **2. I2C 控制逻辑**

- 根据 Wishbone 总线的写操作，生成 I2C 起始条件、地址、数据和停止条件。

- 根据 Wishbone 总线的读操作，生成 I2C 起始条件、地址，并接收从设备的数据。

- 使用 `i2c1_scl` 和 `i2c1_sda` 信号完成 I2C 通信。

#### **3. UFM 支持**

- 通过 I2C 接口访问 UFM，支持读取和写入操作。

- 使用 `wbc_ufm_irq` 信号通知主控 UFM 操作完成。

#### **4. 中断逻辑**

- 在 I2C 操作完成或发生错误时，生成中断信号（`i2c1_irqo` 或 `wbc_ufm_irq`）。

---

### **关键模块和信号**

#### **1. 双向缓冲器（BB）**

```verilog

BB BB1_sda (.I(i2c1_sdao), .T(i2c1_sdaoen), .O(i2c1_sdai), .B(i2c1_sda));

BB BB1_scl (.I(i2c1_sclo), .T(i2c1_scloen), .O(i2c1_scli), .B(i2c1_scl));

```

- `BB` 模块用于实现 I2C 信号的双向通信。

- `i2c1_sda` 和 `i2c1_scl` 分别连接到 I2C 数据线和时钟线。

- `i2c1_sdao` 和 `i2c1_sclo` 用于输出信号。

- `i2c1_sdai` 和 `i2c1_scli` 用于接收信号。

- `i2c1_sdaoen` 和 `i2c1_scloen` 控制信号方向。

#### **2. EFB（嵌入式功能块）**

```verilog

EFB EFBInst_0 (.WBCLKI(wb_clk_i), .WBRSTI(wb_rst_i), .WBCYCI(wb_cyc_i),

.WBSTBI(wb_stb_i), .WBWEI(wb_we_i), .WBADRI7(wb_adr_i[7]),

.WBDATI7(wb_dat_i[7]), .WBDATO7(wb_dat_o[7]), .WBACKO(wb_ack_o),

.I2C1SCLO(i2c1_sclo), .I2C1SCLOEN(i2c1_scloen), .I2C1SDAO(i2c1_sdao),

.I2C1SDAOEN(i2c1_sdaoen), .I2C1IRQO(i2c1_irqo), .WBCUFMIRQ(wbc_ufm_irq));

```

- `EFB` 是 Lattice FPGA 的嵌入式功能块，用于实现 I2C、SPI、UFM 等功能。

- 通过参数配置 `EFBInst_0` 的功能：

- `EFB_I2C1 = "ENABLED"`：启用 I2C1 功能。

- `I2C1_BUS_PERF = "100kHz"`：设置 I2C1 的总线速率为 100 kHz。

- `I2C1_SLAVE_ADDR = "0b1000001"`：设置 I2C1 的从设备地址。

- `EFB_WB_CLK_FREQ = "4.3"`：设置 Wishbone 时钟频率为 4.3 MHz。

#### **3. 高电平和低电平生成**

```verilog

VHI scuba_vhi_inst (.Z(scuba_vhi));

VLO scuba_vlo_inst (.Z(scuba_vlo));

```

- `VHI` 和 `VLO` 分别生成高电平和低电平信号，用于模块内部的默认值。

---

### **模块配置参数**

- **I2C 配置**：

- I2C1 地址宽度：7 位。

- I2C1 总线速率：100 kHz。

- I2C1 从设备地址：`0b1000001`。

- **UFM 配置**：

- UFM 初始化文件格式：HEX。

- UFM 初始化文件名：NONE。

- UFM 起始页：2045。

- UFM 页数：1。

- **Wishbone 配置**：

- Wishbone 时钟频率：4.3 MHz。

- Wishbone 接口模式：支持读写操作。

---

### **应用场景**

1. **Flash 配置更新**：

- 通过 I2C 接口向 Flash 存储器写入新的配置数据。

2. **设备通信**：

- 与其他支持 I2C 协议的设备（如传感器、EEPROM 等）进行通信。

3. **系统调试**：

- 通过 Wishbone 总线读取 I2C 设备的状态或数据，用于调试和监控。

---

### **总结**

`I2C_UPDATE` 模块是一个集成了 Wishbone 总线接口、I2C 通信和 UFM 支持的功能模块。它通过 EFB 实现了复杂的 I2C 和 UFM 操作，适用于嵌入式系统中的配置更新和设备通信场景。