文档密级：

E6636BC20180234D78E509342D30BBB0B2B9B203199B2B80A7D98C36B1E32B80EB44B738D1CCDB0722B926083846AEEC6A09210A41D0FBE11B5EC216327E14D824D7953D7725E4A754A62FE76E6F4D532C42EE4372493E73F8BE719A6CC95C98DE962697FEB

E6636BC20180234D78E509342D30BBB0B2B9B203199B2B80A7D98C36B1E32B80EB44B738D1CCDB0722B926083846AEEC6A09210A41D0FBE11B5EC216327E14D824D7953D7725E4A754A62FE76E6F4D532C42EE4372493E73F8BE719A6CC95C98DE962697FEB

保密

阿里巴巴服务器精卫2P项目AS03CM02单板CPLD详细设计方案 版本：V1.0

文档批准

| 批准人 | 批准人角色 | 批准日期 |
| --- | --- | --- |
| 闫卫涛 | 硬件经理 | 2022-05-21 |

| 修 订 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 | 部门及更改人 | 审核 |
| V1.0 | 2022-05-21 | 初始创建 | 硬件开发部/王正广 | 闫卫涛 |

Alibaba Legal Notice and Disclaimer

Copyright © 2018 by Alibaba Group Holding Limited and its affiliates (“Alibaba”)

All trademarks, logos and brands are property of Alibaba or respective owners.

This material contains confidential/proprietary information of Alibaba and shall be governed by non-disclosure agreement(s) and/or other applicable agreement(s) between Alibaba and the receiver.  Without receiving any prior written permission from Alibaba, this material CANNOT be copied, disclosed, revealed, published, disseminated or transferred to any third parties.

All information contained herein is provided “as is” and subject to change without any prior notice.  ALIBABA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATION OR WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION.

This notice and disclaimer may be presented in Chinese and English.  If there is any conflict or inconsistency between two versions, the English version shall prevail.

阿里巴巴法律声明

Copyright © 2018 阿里巴巴集团与所有关联公司版权所有(“阿里巴巴”)所有商标、标志、名称与商号、品牌名称均归属于阿里巴巴与第三方权利人拥有

本文档包含阿里巴巴的保密/专有信息，属于本文档接收者与阿里巴巴间保密协议或相关适用合同条款保护的信息。未经阿里巴巴的事先书面许可，接收者不得复制、 披露、公布、传播或转移本文档与其中的内容。

本文档包含的所有信息是按当前状态提供，阿里巴巴保留不另行通知而随时更新本文档的权利。阿里巴巴在此明确声明对本文档不作任何明示或暗示的保证或承诺，包括文档的正确性与完整性。

本声明可能以中、英文两种语言制作，两种语言文本有冲突时，以英文为准。

Alibaba Legal Notice and Disclaimer

Copyright © 2018 by Alibaba Group Holding Limited and its affiliates (“Alibaba”)

All trademarks, logos and brands are property of Alibaba or respective owners.

This material contains confidential/proprietary information of Alibaba and shall be governed by non-disclosure agreement(s) and/or other applicable agreement(s) between Alibaba and the receiver.  Without receiving any prior written permission from Alibaba, this material CANNOT be copied, disclosed, revealed, published, disseminated or transferred to any third parties.

All information contained herein is provided “as is” and subject to change without any prior notice.  ALIBABA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATION OR WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION.

This notice and disclaimer may be presented in Chinese and English.  If there is any conflict or inconsistency between two versions, the English version shall prevail.

阿里巴巴法律声明

Copyright © 2018 阿里巴巴集团与所有关联公司版权所有(“阿里巴巴”)所有商标、标志、名称与商号、品牌名称均归属于阿里巴巴与第三方权利人拥有

本文档包含阿里巴巴的保密/专有信息，属于本文档接收者与阿里巴巴间保密协议或相关适用合同条款保护的信息。未经阿里巴巴的事先书面许可，接收者不得复制、 披露、公布、传播或转移本文档与其中的内容。

本文档包含的所有信息是按当前状态提供，阿里巴巴保留不另行通知而随时更新本文档的权利。阿里巴巴在此明确声明对本文档不作任何明示或暗示的保证或承诺，包括文档的正确性与完整性。

本声明可能以中、英文两种语言制作，两种语言文本有冲突时，以英文为准。

目录

1 简介	1

1.1 背景说明	1

1.2 目的	1

1.3 范围	1

2 综述	1

2.1 逻辑应用环境介绍	1

2.2 CPLD及关键器件选型说明	1

2.2.1 芯片型号	1

2.2.2 资源概况	1

3 芯片总体说明	3

3.1 芯片功能综述	3

3.2 性能指标	3

3.3 开发环境	3

4 框图介绍	4

4.1 外围设备模块图	4

4.2 内部功能模块图	5

4.3 模块介绍	5

4.3.1 电源监测模块	5

4.3.2 fault_detectB_chklive模块	8

4.3.3 POWER BUTTON	9

4.3.4 PSU监控	10

4.3.5 时钟模块	11

4.3.6 CPU错误监测	11

4.3.7 CPU过热保护	12

4.3.8 THROTTLE PLTRST	15

4.3.9 固件升级（支持Hitless）	15

4.3.10 UID	18

4.3.11 PORT 80	20

4.3.12 Health LED	21

4.3.13 DEBUG SW	22

4.3.14 USB模块	23

4.3.15 TPCM模块	24

4.3.16 MISC Signals	25

4.3.17 I2C模块	26

4.3.18 Pon_reset模块	27

4.3.19 PGM_Debounce模块	28

4.3.20 Edge_delay模块	29

4.3.21 Edge_detect模块	31

4.3.22 SGPIO模块	32

4.3.23 Synclib模块	35

4.3.24 System_reset模块	36

5 参考资料	37

- 简介

  - 背景说明

根据阿里客户需求设计，AS03CM02是AMD Genoa SP5项目的BMC管理板，通过GENZ-168PIN连接器与主板进行连接，位于机箱的后部。主要用于对服务器机台进行管理。运行我司开发的HDM管理程序。并且对外提供USB、DP、HDM管理网口以及健康灯，电源按键（带灯）、UID按键（带灯），以方便设备管理使用。

  - 目的

本文档详细描述了AS03CM02 主板CPLD逻辑的总体设计规格和详细设计方案，实现芯片规格需求向设计转换，可以指导逻辑芯片的下一步的编码和集成测试方案设计。

本文档读者为芯片方案设计者、集成测试方案设计者、模块实现人员以及集成测试执行人员。

  - 范围

本文档仅适用用于阿里服务器玄武2.0精卫项目CMU板AS03CM02。

- 综述

  - 逻辑应用环境介绍

本文档所描述逻辑提供器件LCMXO3LF_6900C_5BG400C的外围芯片和接口的访问模块，通过I2C访问内部自定义寄存器组方式，方便后续开发者快速开发。

  - CPLD及关键器件选型说明

    - 芯片型号

CPLD：LCMXO3LF_6900C_5BG400C

    - 资源概况

LUT：             6900

Pin：             335

Memory bits：      54Kbits

PLL：              2

UFM block：       256Kbit

ADC block：        0

图1 LCMXO3LF_6900C系列产品

图2 资源使用详情

- 芯片总体说明

  - 芯片功能综述

本文档所描述的逻辑器件LCMXO3LF_6900C_5BG400C，划分了多个功能模块，在外围芯片和接口对其模块进行访问时，采用的是通过I2C访问内部自定义寄存器组方式，便于后续开发者进行快速开发与维护。

  - 性能指标

I2C速率：100KHz

I2C 地址位宽：7 bit

I2C 数据位宽： 8bit

I2C 数据位地址（更新）：0X80

I2C 数据位地址（读写）：0X20

  - 开发环境

开发工具：diamond 3.10

开发语言：verilog

- 框图介绍

  - 外围设备模块图

图3 CPLD总体框图

  - 内部功能模块图

图4 内部模块框图

  - 4.3 模块介绍

4.3.1 电源监测模块

电源模块主要实现单板电源状态切换控制，单板电源错误监控、上报，单板状态收集，以及和对端CPLD的信息实时交互等。

图2展示了上下电时序实现方式

Figure 2 FSM State Diagram

Figure 3 Power Sequence

服务器辅电上电完成之后，按照以下流程完成BMC及主电的上电，BIOS开机：

- 辅电上电完成后，主板应进入待机状态，也就是STBY状态；

- 之后开始等待开机事件，例如按电源PowerButton，BMC上电开机等等；

- 先打开PSU，等待P12V上电完成，再上P5V，再上P3V3；

- 当AC输入与P3V3_STBY电源OK，CPLD开始工作。

主板上电时，CPLD开始工作。为了保护单板，CPLD会监控一些PowerGood信号。如果这些信号突然下降，CPLD将触发wFault来关闭电源。本部分仅监测时序部分的PG信号。监测信号如下表所示

Table 2 Monitored power good signals

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| PG_P5V0_STBY_R | D2 | I | PG of P5V0_STBY_R |
| PG_P1V8_STBY_R | H17 | I | PG of P1V8_STBY_R |
| PG_P1V2_STBY_R | W11 | I | PG of P1V2_STBY_R |
| PG_P1V0_STBY_R | K17 | I | PG of P1V0_STBY_R |
| PG_P2V5_STBY_R | K6 | I | PG of P2V5_STBY_R |
| PG_P3V3_STBY_R | V1 | I | PG of P3V3_STBY |
| PWRGD_P3V3_M2_R | E17 | I | PG of P3V3_M2_R |
| PG_P3V3_STBY_BMC_PV33D_RGM | Y1 | I | PG of P3V3_STBY_BMC_PV33D_RGM |
| PG_P1V05_STBY_R | M20 | I | PG of P1V05_STBY_R |
| PWRGD_SYS_PWROK_R | V9 | O | PG of SYS_PWROK |

4.3.2 fault_detectB_chklive模块

fault_detectB_chklive模块通过监测vrm_pgood来判定fault（vrm_enable为有效情况下）。通过vrm_chklive_en和vrm_chklive_dis设定监测窗口monitor_en，决定是否对fault进行检测;fault_event则是在电源使能vrm_enable开启时，才能正常检测到电源状态；同时通过lock对错误进行锁存，防止fault被清除；

以p5v0_stby为例。

    - POWER BUTTON

图5 详细的说明了电源按键功能。

电源按键指令同时传递给BMC与CPU的CPLD，BMC当前做预留未使用，CMU CPLD输出电源指示灯信号。

当按下电源按键时，开始给服务器上电，CPU的CPLD会监控服务器的上电情况，再通过SGPIO知会BMC的CPLD，控制电源灯的状态。

Figure 5 Power Button

Table 3 Power Button pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| FP_PWR_BTN_CPLD_N | N4 | I | Power Button |
| BMC_PWR_LED_YEL_R_N | J18 | O | Power Led |
| BMC_PWR_LED_GRN_R_N | Y7 | O |  |

    - PSU监控

CPU CPLD从PSU获取电源状态，并将这些信号通过SPGIO传输给CMU CPLD。CMU CPLD将其传输到BMC GPIO并记录日志。

Table 16 PSU Signals Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BMC_CPLD_PSU1_PRSNT | W17 | O | PSU present to BMC |
| BMC_CPLD_PSU2_PRSNT | K20 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU3_PRSNT | M17 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU4_PRSNT | J20 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU1_ALER | V15 | O | PSU alert to BMC |
| BMC_CPLD_PSU2_ALER | W16 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU3_ALER | U14 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU4_ALER | V16 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU1_ACOK | J19 | O | PSU ACOK to BMC |
| BMC_CPLD_PSU2_ACOK | U15 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU3_ACOK | W18 | O |  |
| BMC_CPLD_PSU4_ACOK | K19 | O |  |

    - 时钟模块

全局时钟使用本地25M倍频，调用CPL内置PLL模块，生成50M内部全局时钟。

Figure 7 Clock Logic

Table 5 ADR pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK_25M_OSC_CPLD_CLK_IN_R | B10 | I | CLK INPUT |

    - CPU错误监测

CPLD将监控CPU的SMERR信号。SMERR信号保持上拉状态，当系统发生内部错误时，信号被置为低电平知会CPLD，CPU CPLD通过SGPIO到BMC CPLD，由BMC记录并执行对应动作。当前CPLD做了预留，实际并未使用，后续可更新版本合入功能。

Table 6  caterr pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BMC_CPLD_RSD_CPU1_CD_INIT_ERR | T12 | O | ERR TO BMC |
| BMC_CPLD_RSD_CPU0_CD_INIT_ERR | W14 | O | ERR TO BMC |
| BMC_RSD_OS_IERR_R | Y16 | O | ERR TO BMC |

    - CPU过热保护

THERMTRIP_N仅在PWRGOOD生效且系统复位完成后采样。当触发THERMTRIP_N信号时，表明处理器已经达到了一个内部温度，这时候需要告知BMC将系统关闭，防止造成芯片损坏。当前CPLD做了预留，实际并未使用，后续可更新版本合入功能。

Figure 14 THERMTRIP# Function Diagram

Table 7 thermtrip pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| FM_CPLD_BMC_THERMTRIP_N | M19 | O | THERMTRIP from CPLD |

图15显示了THERMTRIP#的触发信号。

Figure 15 Filter Signals of THERMTRIP#

The figure 16 说明了THERMTRIP#的进程.

Figure 16 Flow of THERMTRIP#

    - THROTTLE PLTRST

BMC可以通过THROTTLE通知CPLD来禁止相关动作,并且CPLD可通过PLTRST知会BMC。

Table 8 Throttle Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| IRQ_FORCE_NM_THROTTLE_BMC_R_N | W4 | I | BMC Enable SMBus Alert to trigger throttle |
| RST_PLTRST_BMC_R_N | Y20 | O | RST TO BMC |

图18显示了THROTTLE的触发条件。

Figure 18 Filter Signals of THROTTLE

    - 固件升级（支持Hitless）

CPLD固件可通过JTAG或I2C总线进行更新。BMC和一个JTAG头通过JTAG引脚更新CPLD固件。BMC和CPLD之间的I2C引脚用于在使用Lattice CPLD时更新CPLD, I2C默认地址为0x80。为了保证CPLD FW的安全性，项目进入PVT阶段后，需要移除JTAG Header, CPLD只能通过BMC更新。

为了在不断电的情况下更新CPLD固件，可以使用HITLESS功能进行无感升级。

首先，BMC通过I2C总线将新的CPLD固件写入CPLD闪存。然后，BMC将“freeze”命令写入CPLD。CPLD会锁存输出信号，以保证这些引脚保持固定状态，从而保持单板通电状态。接下来，BMC对CPLD写入“刷新”命令，更新CPLD SRAM。在这种状态下，IO状态由“transFR”和无命中函数控制。最后，CPLD释放IO锁状态，实现对新固件的操作。

Figure 19 Update CPLD Image

Table 9 JTAG pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| JTAG_CPLD_TMS_R | D9 | I | CPLD JTAG |
| JTAG_CPLD_TDO_R | E8 | O |  |
| JTAG_CPLD_TDI_R | C7 | I |  |
| JTAG_CPLD_TCK_R | C9 | I |  |
| I2C_UPDATE_LVC3_CPLD_SDA | D11 | IO | CPLD I2C update |
| I2C_UPDATE_LVC3_CPLD_SCL | C11 | IO |  |

图20展示了CPLD HITLESS 更新流程

Figure 20 HITLESS

HITLESS pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BMC_CPLD_HITLESS_EN_R | L20 | I | CPLD HITLESS |
| CPLD_HITLESS_DONE | U19 | O |  |
| MISC_HITLESS_R_EN | T16 | I |  |

    - UID

CPLD实现了对UID按钮状态的检测。一个是点亮UID指示灯，另一个是复位BMC。

当UID按钮被按下时，CPLD启动定时器。如果定时器大于5秒，CPLD会产生一个100ms的低脉冲信号复位BMC外部复位。当定时器小于5秒且释放UID按钮时，每次按下UID按钮时，CPLD轮流控制UID LED灯亮或灭。同时，BMC也可以通过I2C总线获取UID LED状态。BMC可以通过I2C控制UID指示灯状态。

Figure 23 UID Button Function

图24展示了UID按键的流程。

Figure 24 UID Button

图25展示了UID按键的复用功能。

Figure 25 Flow of UID Button

Table 11 UID function pin list

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| UID_BTN_CPLD_N | T5 | I | UID button input to CPLD |
| BMC_UID_LED_CPLD_R_N | H18 | O | CPLD output UID LED control |
| CPLD_BMC_EXTRST_N | A10 | O | BMC EXTRST |
| CPLD_BMC_SRST_N | U2 | O | BMC SRST |

    - PORT 80

CPLD通过SGPIO对BMC发出的80port LED信息进行解析，控制LED显示。CPLD解码后，可控制LED指示PORT80信息。在BIOS、BMC和EE开发阶段，如果BMC不支持SYS UART, BIOS，没有port80就无法调试。

Figure 26 PORT80 LED Module Diagram

Table 12 Port80 Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| SGPIO_BMC_CPLD_CLK_R | Y10 | I | SGPIO from BMC |
| SGPIO_BMC_CPLD_DIN | Y14 | O |  |
| SGPIO_BMC_CPLD_DOUT_R | Y2 | I |  |
| SGPIO_BMC_CPLD_LD_R | W3 | I |  |
| CPLD_TEST_LED0_R | M1 | O | 80PORT LED |
| CPLD_TEST_LED1_R | Y3 | O |  |
| CPLD_TEST_LED2_R | Y4 | O |  |
| CPLD_TEST_LED3_R | B5 | O |  |
| CPLD_TEST_LED4_R | W2 | O |  |
| CPLD_TEST_LED5_R | B11 | O |  |
| CPLD_TEST_LED6_R | T2 | O |  |
| CPLD_TEST_LED7_R | T1 | O |  |

    - Health LED

CPLD将控制绿色和红色的健康led。BMC可以通过I2C总线对这些LED进行控制。BMC通过I2C总线与CPU CPLD通信，CPU CPLD通过SGPIO与CMU CPLD通信。

Figure 27 Health LED Diagram

Table 13 Health LED Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BMC_HLTH_LED_GRN_N | Y6 | O | Health LED |
| BMC_HLTH_LED_RED_N | Y5 | O |  |

    - DEBUG SW

单板出8路调试开关分别连接到BMC的CPLD，BMC CPLD再通过SGPIO知会MB CPLD来实现对应的逻辑控制。

Table 15 DEBUG SW Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD_DEBUG_SW1 | V4 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW2 | U5 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW3 | W5 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW4 | V6 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW5 | R2 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW6 | M2 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW7 | L1 | I | SW TO CPLD |
| CPLD_DEBUG_SW8 | U4 | I | SW TO CPLD |

拨码开关功能定义请见下表：

    - USB模块

CPLD可实现USB Controller芯片UPD720201K8的时序控制及信号使能控制， PONRST信号传递到MB CPLD，MB CPLD通过SGPIO知会BMC CPLD，然后输出PE_RST来控制芯片上电时序。PE_WAKE，SMI信号做硬件预留，具体实现模块如下图所示：

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| USB_PE_REQ_R_N | V8 | O | PE_REQ |
| USB_PONRST_N | W7 | O | PONRST |
| USB_PE_RST_N | Y12 | O | PE_RST |

    - TPCM模块

AMD平台支持TPCM功能，可对FLASH固件进行保护和恢复，有效防止非法入侵。CPLD主要实现对SWITCH开关进行选通，来控制 FLASH的访问机制。

Table 15 TPCM Function Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| SW_TPCM_SPI0_S_R | N18 | O | SPI MUX |
| BMC_PLD_ROM_TM_DONE_N | D20 | I | BMC ROM DONE |
| TPCM_PRE_N | H19 | I | TPCM present |
| BIOS_PLD_ROM_TM_DONE_N | E19 | I | BIOS ROM DONE |
| SW_TPM_MB_PAL | A5 | O | SPI MUX |
| SW_MB_TPM_OE | C2 | O | MUX OE |
| SW_FESPI_TPCM_OE | P20 | O | MUX OE |
| SW_FESPI_MUX_OE | M18 | O | MUX OE |
| SW_BMC_FLASH_SPI_S_R | N17 | O | SPI MUX |

    - MISC Signals

CPU CPLD通过SGPIO将这些信号传输给CMU CPLD。CMU CPLD将其传输到BMC GPIO并记录日志。

Figure 29 信号框图

CPLD获取BIOS ID、PCB ID和BOM ID。

Table 17 ID Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOS_ID0 | A3 | I | BIOS ID |
| BIOS_ID1 | E3 | I |  |
| BIOS_ID2 | P4 | I |  |
| BIOS_ID3 | G20 | I |  |
| BOARD_ID0 | T19 | I | BOARD ID |
| BOARD_ID1 | P2 | I |  |
| BOM_REV_ID0 | A2 | I | BOM REV ID |
| BOM_REV_ID1 | G3 | I |  |
| BOM_REV_ID2 | G1 | I |  |
| PCB_REV_ID0 | E1 | I | PCB REV ID |
| PCB_REV_ID1 | G4 | I |  |
| PCB_REV_ID2 | B1 | I |  |

BMC可以通过金手指连接器直接将信号传递给CPU。

Figure 31 MB Control Diagram

Table 18 MB Control Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| PCIE_GENZ_RST_N | A17 | O | BMC CPLD TO CPU CPLD |
| BMC_CPU_PRDY_BUF_N | J2 | O |  |

CMU CPLD负责监控BMC看门狗信号，并将信息传递给CPU CPLD。如果BMC处于激活状态，CPU CPLD将模拟方波到风扇板，否则会拉高。

Table 19 WatchDog Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| BMC_CPLD_WDT_IN_R | P16 | I | BMC watchdog signal |
| BMC_READY_OUT_N_R | R19 | I | BMC ready signal |

    - I2C模块

CPLD和BMC之间可以通过I2C总线进行通信和升级。CPLD的i2c slave地址是7'b001_0000。读写的数据流如下图所示。

图33显示了BMC将数据写入CPLD。

Figure 33  I2C Data Flow of BMC writes Data

图34显示了BMC从CPLD读取数据。

Figure 34 I2C Data Flow of BMC reads Data

Table 20  BMC I2C  Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C_WR_LVC3_CPLD_SCL | A11 | I | BMC I2C |
| I2C_WR_LVC3_CPLD_SDA | A12 | IO |  |
| BMC_CPLD_I2C_RST_R_N | P17 | I | BMC reset CPLD I2C slave |

    - Pon_reset模块

pon_reset模块用于处理CPLD上电复位。

- pon_reset_n：上电复位；PLL未锁定或失锁、P3V3_STBY异常（PGD_P3V3_STBY）时进行复位，确保CPLD上电之后、工作时钟已正常。

- pgd_aux_system：AUX系统正常；表示iLO AUX电源（PGD_AUX_GMT_1）均处于正常状态。

- pon_reset_db_n：引导完成复位；通常与PON复位一致（done_booting_delayed设置为1）

    - PGM_Debounce模块

PGM_DEBOUNCE_N、PGM_DEBOUNCE、PGM_DEBOUNCE_GPO_N是可编程滤波模块。

PGM_DEBOUNCE_N模块：对于相同/不同时钟域的信号，实现标准的复位-同步处理；另外亦可对按键、拨码开关、热插拔信号进行滤波，复位时输出低电平1’b0，因此高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块。

PGM_DEBOUNCE除了复位时输出电平不同之外，复位时输出高电平1’b1，因此低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE_N模块，其它功能相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N除了可对滤波时间进行选择之外，其它功能相同。

PGM_DEBOUNCE_N()：

  - 当使能参数ENABLE无效时，dout直接输出din。

  - 当使能参数ENABLE无效时，复位有效（低电平）时，输出0；否则输出滤波后的信号，滤波时间宽度为(NDELAY+2)*timer_tick。

PGM_DEBOUNCE()：除了复位有效（高电平）时，输出1之外，其它相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N()：通过select_delay[]选择ndelay0（默认）、ndelay1、ndelay2、ndelay3之一作为滤波延迟时间。其它相同。

Note:该模块在synclib.v，高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块，低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE_N模块

    - Edge_delay模块

edge_delay模块对输入信号signal_in上升或下降沿进行延迟，

- 参数

CNTR_NBITS : 步长cnt_step的位宽；

DELAY_MODE：延时边沿的类型，默认为1’b0,上升沿;

DEF_OUTPUT：输出默认值，高电平有效时，默认值设为1'b1，低电平有效时，默认值设为1'b0；

- 输入

cnt_size:定义延时时间的步长的个数，延迟时间为cnt_size*cnt_step；

cnt_step:定义延时时间的步长；

signal_in：输入信号；

- 输出

delay_output:输出信号，delay_output默认输出电平为DEF_OUTPUT（默认为1’b0）

Note:

- 参数CNT_SIZE取值必需满足2^(CNT_SIZE-1)≤cnt_size。

- edge_delay模块只支持单一边沿的延迟；如果参数DELAY_MODE重置为其它值（非0/1），delay_output将立即输出输入信号signal_in（没有延迟）。

- edge_delay模块只支持单个边沿的延迟，另一个反相的边沿不会同步延迟（没有任何延迟）。

如果signal_in脉冲宽度小于延迟时间，延迟功能失效。

- 定义计数器timer_cnt[]

- 初始状态为计数器清0；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟：

- 当输入信号signal_in为低电平（高电平）时，计数器清0

- 否则，按cnt_step步进加1；当达到cnt_size时，计数器清0

- 输出信号delay_output

- 初始状态为DEF_OUTPUT；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟；

- 如果输入信号signal_in为低电平（高电平）时，输出信号同输入信号；

- 否则，当计数器到达cnt_size时输出高电平（低电平）。

    - Edge_detect模块

edge_detect模块可产生输入信号signal_in的上升、下降及双向边沿的边沿检测脉冲（正向）。值得注意的是，

输入信号signal_in需为clk的同步信号（模块内部只进行一次同步）；否则产生的边沿检测脉冲宽度可能会变成Glitch。

边沿检测脉冲宽度由tick决定，通常固定为1（单时钟周期）。

为避免初始状态之后，产生“额外”的检测脉冲，可设置DEF_INIT为0或1――与输入信号的初始状态密切相关，

- 如signal_in初始电平为0，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，会产生一个“多余”的ne脉冲（且是异步的）

- 如signal_in初始电平为1，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，会产生一个“多余”的pe脉冲（且是异步的）

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

    - SGPIO模块

CPU CPLD和CMU CPLD之间通过SGPIO总线进行通信，硬件网络命名为LVDS，实际配置的为SGPIO。

通过模拟SGPIO实现，主要包括四个模块p2s_slave、s2p_slave、s2p_master、p2s_master

- s2p_master：主模块，串转并功能，可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_master：主模块，并转串功能，可以产生产生sclk和sld_n；

- s2p_slave ：从模块，串转并功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_slave ：从模块，并转串功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- s2p_master（p2s_master类似）

sclk通过计数t1us_tick（tick可自定义）产生，每来一个t1us_tick，sclk翻转一次，因此sclk的时钟频率为2us（tick为t1us_tick），sclk采样频率为500KHz，

sld_n信号为数据传递重复起始标志，load之间的时间间隔由传递的个数决定（参数NBIT的值），个数越多，sload间隔时间越长；

si为模块的输入信号，串行输入，从模块通过信号线（MISO）传递给主模块；

po为模块的输出信号，并行输出，将串行输入的信号取出来；

s2p_master模块SGPIO时序关系

p2s_slave（s2p_slave类似）

sclk为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；

sld_n为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；

so为模块的输出信号，串行输出，主模块通过信号线（MOSI）传递给从模块；

pi为模块的输入信号，并行输入，需要传递给从模块的数据；

另外，为了保证传递数据的准确性，对模块的输出信号po进行了校验，对mbcpld_to_cmucpld_s2p_data与cmucpld_to_mbcpld_s2p_data数据的首四位与末四位进行校验，当校验通过时，MB与CMU的数据进行交互，当校验不通过时，维持住上一帧的po数据，不进行刷新，校验部分如下图所示：

p2s_slave模块SGPIO时序关系

表23为CPLD管脚表

Table 23 SGPIO Pin List

| Net Name | Pin | I/O | function |
| --- | --- | --- | --- |
| SGPIO_MOSI//LVDS_TX_DP | B7 | I | SGPIO |
| SGPIO_CLK//LVDS_TX_CLK_DP | B9 | I |  |
| SGPIO_MISO//LVDS_RX_DP | B4 | O |  |
| SGPIO_LOAD//LVDS_RX_CLK_DP | B6 | I |  |

    - Synclib模块

SYNC_DATA_N、SYNC_DATA是数据信号的异步复位、同步锁存器。

- SYNC_DATA_N()：复位有效（低电平）时，dout输出低电平；无效时，延迟一拍输出din。

- SYNC_DATA()：复位有效（高电平）时，dout输出高电平；无效时，延迟一拍输出din。

- SYNC_RESET_N_AASD()：复位有效时，输出复位信号为低电平；无效时，延迟一拍输出高电平。

- SYNC_RESET_AASD()：复位有效时，输出复位信号为高电平；无效时，延迟一拍输出低电平。

- SYNC_RESET_SASD()：复位信号延迟两拍直接输出。

SYNC_DATA_N和SYNC_DATA模块仿真图

    - System_reset模块

system_reset模块处理系统级复位，包括CPU、BMC和PCIe（IO）等。

- 输入

glp_bootnext_n：iLO BOOTNEXT#

glp_sysrst_n：iLO SYSRST#

sysrst_button_n：单板系统复位按键

caterr_detect：CATERR/MSMI异常

rst_pcie_cpu_n：CPU触发PCIe复位

pch_sys_pwrok：PCH SYS_PWROK

pgood_rst_mask：ADR机制，屏蔽复位

reset_pci_io：ADR机制，强制PCIe复位

- HSB复位(未使用)

boot_next_count：glp_bootnext_n下降沿次数，最大值为MAX_HSB_EVENTS_PER_RESET。

hsb_rst_count：HSB复位次数，最大值为MAX_HSB_RST_ATTEMPT。

hsb_reset：当boot_next_count计数达最大值时，强制进行系统复位。

hsb_fail_n：当hsb_rst_count计数达最大值时，置位失败。

- CATERR/MSMI复位

caterr_sysrst：当检测到CATERR/MSMI为高（上升沿）时，触发系统复位；直至PLTRST#有效时清除。

- 复位逻辑

pch_pltrst_n_qual：当PLTRST#无效（上升沿）时，置位；当出现电源异常或PLTRST#有效（0）时清除。

- BMC PGD

pgd_gmt：当上电过程进入稳定状态（sm_steady_ok）后开始有效。

- BMC复位

rst_gmt_n：PLTRST#有效、ADR复位PCIe

gmt_lreset_n：同rst_gmt_n。

- IO复位

rst_io_n：PLTRST#有效、CPU复位PCIe、ADR复位PCIe

- CPU PGD

pgd_cpu：cpupwrok有效

- CPU复位

rst_cpu_n：PLTRST#有效

- 参考资料

1.《CNIT BaiduARM主板逻辑详细设计报告》