文档密级：

E6636BC20180234D78E509342D30BBB0B2B9B203199B2B80A7D98C36B1E32B80EB44B738D1CCDB0722B926083846AEEC6A09210A41D0FBE11B5EC216327E14D824D7953D7725E4A754A62FE76E6F4D532C42EE4372493E73F8BE719A6CC95C98DE962697FEB

E6636BC20180234D78E509342D30BBB0B2B9B203199B2B80A7D98C36B1E32B80EB44B738D1CCDB0722B926083846AEEC6A09210A41D0FBE11B5EC216327E14D824D7953D7725E4A754A62FE76E6F4D532C42EE4372493E73F8BE719A6CC95C98DE962697FEB

保密

阿里巴巴服务器精卫2P项目AS03MB03单板CPLD详细设计方案 版本：V1.0

文档批准

| 批准人 | 批准人角色 | 批准日期 |
| --- | --- | --- |
| 闫卫涛 | 硬件经理 | 2022-05-21 |

| 修 订 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 | 部门及更改人 | 审核 |
| V1.0 | 2022-05-21 | 初始创建 | 硬件开发部/刘子默 | 闫卫涛 |

Alibaba Legal Notice and Disclaimer

Copyright © 2018 by Alibaba Group Holding Limited and its affiliates (“Alibaba”)

All trademarks, logos and brands are property of Alibaba or respective owners.

This material contains confidential/proprietary information of Alibaba and shall be governed by non-disclosure agreement(s) and/or other applicable agreement(s) between Alibaba and the receiver.  Without receiving any prior written permission from Alibaba, this material CANNOT be copied, disclosed, revealed, published, disseminated or transferred to any third parties.

All information contained herein is provided “as is” and subject to change without any prior notice.  ALIBABA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATION OR WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION.

This notice and disclaimer may be presented in Chinese and English.  If there is any conflict or inconsistency between two versions, the English version shall prevail.

阿里巴巴法律声明

Copyright © 2018 阿里巴巴集团与所有关联公司版权所有(“阿里巴巴”)所有商标、标志、名称与商号、品牌名称均归属于阿里巴巴与第三方权利人拥有

本文档包含阿里巴巴的保密/专有信息，属于本文档接收者与阿里巴巴间保密协议或相关适用合同条款保护的信息。未经阿里巴巴的事先书面许可，接收者不得复制、 披露、公布、传播或转移本文档与其中的内容。

本文档包含的所有信息是按当前状态提供，阿里巴巴保留不另行通知而随时更新本文档的权利。阿里巴巴在此明确声明对本文档不作任何明示或暗示的保证或承诺，包括文档的正确性与完整性。

本声明可能以中、英文两种语言制作，两种语言文本有冲突时，以英文为准。

Alibaba Legal Notice and Disclaimer

Copyright © 2018 by Alibaba Group Holding Limited and its affiliates (“Alibaba”)

All trademarks, logos and brands are property of Alibaba or respective owners.

This material contains confidential/proprietary information of Alibaba and shall be governed by non-disclosure agreement(s) and/or other applicable agreement(s) between Alibaba and the receiver.  Without receiving any prior written permission from Alibaba, this material CANNOT be copied, disclosed, revealed, published, disseminated or transferred to any third parties.

All information contained herein is provided “as is” and subject to change without any prior notice.  ALIBABA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATION OR WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION.

This notice and disclaimer may be presented in Chinese and English.  If there is any conflict or inconsistency between two versions, the English version shall prevail.

阿里巴巴法律声明

Copyright © 2018 阿里巴巴集团与所有关联公司版权所有(“阿里巴巴”)所有商标、标志、名称与商号、品牌名称均归属于阿里巴巴与第三方权利人拥有

本文档包含阿里巴巴的保密/专有信息，属于本文档接收者与阿里巴巴间保密协议或相关适用合同条款保护的信息。未经阿里巴巴的事先书面许可，接收者不得复制、 披露、公布、传播或转移本文档与其中的内容。

本文档包含的所有信息是按当前状态提供，阿里巴巴保留不另行通知而随时更新本文档的权利。阿里巴巴在此明确声明对本文档不作任何明示或暗示的保证或承诺，包括文档的正确性与完整性。

本声明可能以中、英文两种语言制作，两种语言文本有冲突时，以英文为准。

目录

1 简介	1

1.1 背景说明	1

1.2 目的	1

1.3 范围	1

2 综述	1

2.1 逻辑应用环境介绍	1

2.2 CPLD及关键器件选型说明	1

2.2.1 芯片型号	1

2.2.2 资源概况	1

3 芯片总体说明	3

3.1 芯片功能综述	3

3.2 性能指标	3

3.3 开发环境	3

4 框图介绍	4

4.1 外围设备模块图	4

4.2 内部功能模块图	5

4.3 模块介绍	5

4.3.1 AS03MB03_TOP模块	5

4.3.2 时钟模块	6

4.3.3 I2C模块	7

4.3.4 电源控制模块	12

4.3.5 电源精确告警模块	21

4.3.6 复位模块	22

4.3.7 CPU监控模块	23

4.3.8 PCIe Reset信号	24

4.3.9 Clock Enable	25

4.3.10 dimm_fail_event模块	25

4.3.11 power_button模块	26

4.3.12 edge_delay模块	27

4.3.13 edge_detect模块	29

4.3.14 cmos_clear模块	29

4.3.15 nmi_clear模块	30

4.3.16 fault_detectB_chklive模块	30

4.3.17 WDT模块	30

4.3.18 PGM_Debounce模块	31

4.3.19 SGPIO	32

4.3.20 CPLD升级模块	36

5 参考资料	37

- 简介

  - 背景说明

AS03MB03是我司基于AMD的最新Genoa平台自主研发的2路机架式服务器主板，该主板同时兼容1U/2U机型；根据阿里客户需求设计， AS03MB03是AMD Genoa SP5项目的主板，采用AMD最新的Genoa平台，搭配两个SP5型号CPU，支持4*X16对XGMI互联、24pcs DDR5 DIMM；本文主要对CPU、高速等模块接口、平台的电源，时钟等做详细设计分析，用于指导原理图的设计检查，PCB设计及调试。

  - 目的

本文档详细描述了ASM03MB03 主板CPLD逻辑的总体设计规格和详细设计方案，实现芯片规格需求向设计转换，可以指导逻辑芯片的下一步的编码和集成测试方案设计。

本文档读者为芯片方案设计者、集成测试方案设计者、模块实现人员以及集成测试执行人员。

  - 范围

本文档仅适用用于阿里服务器玄武2.0精卫项目主板AS03MB03。

- 综述

  - 逻辑应用环境介绍

本文档所描述逻辑提供器件LCMXO3LF_6900C_5BG400C的外围芯片和接口的访问模块，通过I2C访问内部自定义寄存器组方式，方便后续开发者快速开发。

  - CPLD及关键器件选型说明

    - 芯片型号

CPLD：LCMXO3LF_6900C_5BG400C

    - 资源概况

LUT：            6900

Pin：              335

Memory bits：      54Kbits

PLL：             2

UFM block：       256Kbit

ADC block：       0

图1 LCMXO3LF_6900C系列产品

图2 资源使用详情

- 芯片总体说明

  - 芯片功能综述

本文档所描述的逻辑器件LCMXO3LF_6900C_5BG400C，划分了多个功能模块，在外围芯片和接口对其模块进行访问时，采用的是通过I2C访问内部自定义寄存器组方式，便于后续开发者进行快速开发与维护。

  - 性能指标

I2C速率：100KHz

I2C 地址位宽：7 bit

I2C 数据位宽： 8bit

I2C 数据位地址（更新）：0X80

I2C 数据位地址（读写）：0X20

  - 开发环境

开发工具：diamond 3.10

开发语言：verilog

- 框图介绍

  - 外围设备模块图

图3 主板CPLD总线框图

  - 内部功能模块图

图4 内部模块框图

  - 4.3 模块介绍

4.3.1 AS03MB03_TOP模块

对调用的模块进行实例化，对输入信号进行预处理（去抖、延时等），对输出pin 进行组合条件判断、赋值等。

嵌入模块包含：

时钟模块（pll_i25M_o50M_o25M，timer_gen_50mhz）；

I2C模块（bmc_cpld_i2c_ram，i2c_slave_bmc，i2c_slave_basic0，I2C_UPDATE）；

电源控制模块（pwrseq_master，pwrseq_slave）；

错误码生成模块（ERROR_CODE）；

复位模块（pon_reset）；

CPU监控模块（cpu_thermtrip）；

内存状态模块（dimm_fail_event）；

电源按钮处理模块（power_button）；

边沿信号延迟模块（edge_delay）；

边沿监测模块（edge_detect）；

CMOS清除动作模块（cmos_clear）；

NMI中断清除模块（nmi_clear）；

错误监测模块（fault_detectB_chklive）；

看门狗模块（WDT）；

滤波模块（PGM_Debounce）；

SGPIO模块（s2p_master，p2s_slave）；

CPLD升级模块（hitless，MESSAGE_CONTROL）

4.3.2 时钟模块

以下说明pll_i25M_o50M_o25M、timer_gen_50mhz。

全局时钟使用本地25M倍频，调用CPL内置PLL模块，生成50M内部全局时钟。

pll_i25M_o50M_o25M模块是Lattice IP，通过PLL方式将输入时钟倍频为25MHz和50MHz工作时钟输出，并同步输出PLL锁定状态信号，用于CPLD逻辑复位。

图5 PLL时钟产生

表1 CPLD PLL Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK_25M_CPLD | E2 | I | CPLD的25M时钟输入 |

timer_gen_50mhz模块使用50MHz时钟作为输入，产生单时钟脉宽的周期性脉冲，同时产生部分低频率（Hz级）时钟。

- 定时器

nsec_tmr：按输入时钟进行计数，当为NUM_CLK=100时，清零；否则按+1计数。nsec_tmr即为1us计数器。

usec_tmr：按nsec_tmr步进进行计数，直至溢出（1F）。usec_tmr即为32us计数器。

sec_tmr：按usec_tmr步进进行计数，直至溢出（7F_FF），计数达1,048,576us。sec_tmr即为1s计数器（近似）。

- 低频时钟

clk_1hz：以t512ms为周期进行翻转产生。

clk_4hz：以t128ms为周期进行翻转产生。

clk_16khz：按1us计数、计数到31，实际周期为31*2=62us（稍小于实际需求62.5us）。

4.3.3 I2C模块

I2C接口有EFB升级模块及寄存器轮询模块，其拓扑图如下所示：

图6 I2C模块拓扑图

CPLD和BMC之间可以通过I2C总线进行通信。读写的数据流如下图所示。

图7 BMC将数据写入CPLD

图8 BMC从CPLD读取数据

表2 主板I2C信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD_FW_UPDATA_SDA | D11 | IO | CPLD在线升级 |
| CPLD_FW_UPDATA_SCL | C11 | I |  |
| BMC_I2C12_CPLD_SDA_R | Y12 | IO | 与BMC I2C通信 |
| BMC_I2C12_CPLD_SCL_R | W12 | IO |  |
| CPLD_I2C_RST_N | R3 | I | BMC reset CPLD I2C slave |

表3 寄存器说明介绍

| 分类 | 子类 | 偏移地址 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD通用寄存器 | CPLD通用寄存器 | 0x0000-000F | 16 |
| 系统通用寄存器 | 系统通用寄存器 | 0x0010-002F | 32 |
| 单板电源寄存器 | 单板电源通用寄存器 | 0x0030-004F | 32 |
|  | 单板电源使能状态寄存器 | 0x0050-005F | 16 |
|  | 单板电源PG状态寄存器 | 0x0060-007F | 32 |
|  | 单板电源异常记录 | 0x0080-009F | 32 |
|  | 单板电源控制寄存器 | 0x00A0-00AF | 16 |
| 时钟寄存器 | 时钟通用寄存器 | 0x00B0-00BF | 16 |
|  | 时钟状态寄存器 | 0x00C0-00CF | 16 |
|  | 时钟控制寄存器 | 0x00D0-00DF | 16 |
| 复位寄存器 | 复位通用寄存器 | 0x00E0-00EF | 16 |
|  | 复位状态寄存器 | 0x00F0-00FF | 16 |
|  | 复位控制寄存器 | 0x0100-010F | 16 |
| 按键指示灯寄存器 | 按键指示灯通用寄存器 | 0x0110-011F | 16 |
|  | 按键指示灯状态寄存器 | 0x0120-012F | 16 |
|  | 按键指示灯控制寄存器 | 0x0130-014F | 32 |
| 其他寄存器1 | 通用寄存器 | 0x0150-015F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0160-016F | 16 |
|  | 控制寄存器 | 0x0170-017F | 16 |
| 其他寄存器2 | 控制寄存器 | 0x0180-018F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0190-019F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x01A0-01AF | 16 |
| 其他寄存器3 | 控制寄存器 | 0x01B0-01BF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x01C0-01CF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x01D0-01DF | 16 |
| 其他寄存器4 | 控制寄存器 | 0x01E0-01EF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x01F0-01FF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0200-020F | 16 |
| MISC寄存器 | MISC通用寄存器 | 0x0210-021F | 16 |
|  | MISC状态寄存器 | 0x0220-023F | 32 |
|  | MISC控制寄存器 | 0x0240-025F | 32 |
| BMC寄存器 | BMC通用寄存器 | 0x0260-26F | 16 |
|  | BMC状态寄存器 | 0x0270-027F | 16 |
|  | BMC控制寄存器 | 0x0280-028F | 16 |
| CPU寄存器 | CPU通用寄存器 | 0x0290-029F | 16 |
|  | CPU状态寄存器 | 0x02A0-02BF | 32 |
|  | CPU控制寄存器 | 0x02C0-02DF | 32 |
|  | CPU信息寄存器 | 0x02E0-02FF | 32 |
| 内存寄存器 | 内存通用寄存器 | 0x0300-030F | 16 |
|  | 内存状态寄存器 | 0x0310-032F | 32 |
|  | 内存控制寄存器 | 0x0330-034F | 32 |
|  | 内存信息寄存器 | 0x0350-036F | 32 |
| PCH寄存器 | PCH通用寄存器 | 0x0370-037F | 16 |
|  | PCH状态寄存器 | 0x0380-039F | 32 |
|  | PCH控制寄存器 | 0x03A0-03BF | 32 |
|  | PCH信息寄存器 | 0x03C0-03DF | 32 |
| FAN寄存器 | FAN通用寄存器 | 0x03E0-03EF | 16 |
|  | FAN状态寄存器 | 0x03F0-041F | 48 |
|  | FAN控制寄存器 | 0x0420-043F | 32 |
|  | FAN信息寄存器 | 0x0440-045F | 32 |
| PSU寄存器 | PSU通用寄存器 | 0x0460-046F | 16 |
|  | PSU状态寄存器 | 0x0470-047F | 16 |
|  | PSU控制寄存器 | 0x0480-048F | 16 |
|  | PSU信息寄存器 | 0x0490-049F | 16 |
| 其他寄存器1 | 通用寄存器 | 0x04A0-04AF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x04B0-04BF | 16 |
|  | 控制寄存器 | 0x04C0-04CF | 16 |
| 其他寄存器2 | 控制寄存器 | 0x04D0-04DF | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x04E0-04EF | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x04F0-04FF | 16 |
| 其他寄存器3 | 控制寄存器 | 0x0500-050F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0510-051F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0520-052F | 16 |
| 其他寄存器4 | 控制寄存器 | 0x0530-053F | 16 |
|  | 通用寄存器 | 0x0540-054F | 16 |
|  | 状态寄存器 | 0x0550-055F | 16 |
| IO板寄存器 | IO板通用寄存器 | 0x0560-056F | 16 |
|  | IO板状态寄存器 | 0x0570-058F | 32 |
|  | IO板控制寄存器 | 0x0590-05AF | 32 |
|  | IO板信息寄存器 | 0x05B0-05CF | 32 |
| 硬盘背板寄存器 | 硬盘背板通用寄存器 | 0x05D0-05DF | 16 |
|  | 硬盘背板状态寄存器 | 0x05E0-05FF | 32 |
|  | 硬盘背板控制寄存器 | 0x0600-061F | 32 |
|  | 硬盘背板信息寄存器 | 0x0620-063F | 32 |
| PCIe设备寄存器 | PCIe设备通用寄存器 | 0x0640-064F | 16 |
|  | PCIe设备状态寄存器 | 0x0650-066F | 32 |
|  | PCIe设备控制寄存器 | 0x0670-068F | 32 |
|  | PCIe设备信息寄存器 | 0x0690-06AF | 32 |
| 其他 |  | 0x0770~0xFFFF |  |

bmc_cpld_i2c_ram模块，i2c_slave_bmc模块，i2c_slave_basic0模块定义了CPLD的I2C寄存器与BMC的数据协议。

图9 I2C寄存器模块拓扑

I2C_UPDATE模块用于CPLD升级，通过此模块使IO口实现I2C总线的数据传输功能，作为I2C总线IP核，在CPLD进行升级时使用。

4.3.4 电源控制模块

4.3.4.1 PSU信号滤波

PSU是主板所有电源的来源，在系统中起着重要的作用。

AC开启时，PSU输出信号会有一段时间不稳定。这些信号包括PS1/2/3/4_AC_OK、PS1/2/3/4_PRSNT_N、IRQ_PSU1/2/3/4_ALERT_N 和 PS1/2/3/4_DC_OK 。为了避免误触发， CPLD会对上述信号进行64ms的滤波。这些信号在高电平或低电平持续检测64ms时被认为是稳定和有效的。

图10 PSU信号传输

表4 PSU信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS4_AC_OK | F3 | I | PSU AC power OK |
| PS3_AC_OK | G5 | I |  |
| PS2_AC_OK | M6 | I |  |
| PS1_AC_OK | L5 | I |  |
| PS4_PRSNT_N | V3 | I | PSU Present |
| PS3_PRSNT_N | V4 | I |  |
| PS2_PRSNT_N | U4 | I |  |
| PS1_PRSNT_N | T4 | I |  |
| PS4_DC_OK | L6 | I | PSU DC power good signal |
| PS3_DC_OK | K6 | I |  |
| PS2_DC_OK | K5 | I |  |
| PS1_DC_OK | J2 | I |  |
| IRQ_PSU4_ALERT_N | W3 | I | PSU PMBus alert |
| IRQ_PSU3_ALERT_N | T2 | I |  |
| IRQ_PSU2_ALERT_N | T3 | I |  |
| IRQ_PSU1_ALERT_N | F2 | I |  |

4.3.4.2 Power seq模块

包含pwrseq_master与pwrseq_slave。

pwrseq_master模块是上电时序主控制器，主要完成指导pwrseq_slave模块使能/禁用整机设备的所有VRM状态（包括PSU、P5V 、P3V3 、CPU、DIMM等）、响应pwrseq_slave模块产生的VRM状态。

当某个电源发生错误时，master通常会进入SM_CRITICAL_FAIL，pwrseq_slave获取具体的错误根源，之后master会启动下电时序以保护系统。

master使用了一个WDT计数器实现状态转移的延迟时间；通过当前状态选择相应的tick及计数长度。

pwrseq_slave模块处理VRM（CPU、DIMM、BP等）使能及错误监测。

4.3.4.3 上电时序

图11 上电时序

4.3.4.4 pwrseq_master上下电状态机

电源状态机总共包含以下35个状态机，使用6bit对所有状态机进行表示，重要的状态机主要包含以下5个，SM_OFF_STANDBY（6'h08）、SM_PS_ON（6'h09）、SM_STEADY_PWROK（6'h20）、SM_CRITICAL_FAIL（6'h34）、SM_HALT_POWER_CYCLE（6'h32）。

图12 状态机

表5 状态机描述

4.3.4.5 pwrseq_master状态机跳转条件

1） 正常上电和异常上电条件

表6 进入SM_CRITICAL_FAIL条件

| 进入SM_CRITICAL_FAIL条件 | 描述 |
| --- | --- |
| grp_a_critical_fail_en | grp_a_pwrok_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| grp_b_critical_fail_en | grp_b_pwrok_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| pwron_critical_fail_en | pon_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| psu_critical_fail_en | psu_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| efuse_critical_fail_en | efuse_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| wait_steady_pwrok_fail_en | pon_65ms_watchdog_timeout（超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |
| rsmrst_release_fail_en | rsmrst_release_timeout （超时）和any_pwr_fault_det（电源故障） |

表7 进入SM_STEADY_PWROK条件

| 进入SM_STEADY_PWROK条件 | 描述 |
| --- | --- |
| pwrup_state_trans_en | PON_WATCHDOG_TIMEOUT_VAL: Wait time for VRM turn on before considering it faulted. (2ms*256=512ms) |
| pgd_so_far | 解复位后为1 |

2） 正常上电pgd_so_far

系统解复位后pgd_so_far为1，在SM_WAIT_POWEROK（6'h19）状态机若68ms（2ms*34）未检测到any_pwr_fault_det，则再过512ms(2ms*256)后，进入SM_STEADY_PWROK（6'h20）。

3） 异常上电any_pwr_fault_det

该条件是包含了以下电源fault的集合，基本包含了服务器所有主电和辅电的电源fault状态，当任何一个电源fault发生，电源状态机将进入SM_CRITICAL_FAIL状态（6'h34），无法完成正常上电开机。

注意：当在STBY状态下，电源状态机就进入了SM_CRITICAL_FAIL状态（6'h34），则可以重点排查STBY电源相关错误，当在PSU的PS_ON可以正常开启时，但仍然无法到达SM_STEADY_PWROK状态（6'h20），则可以重点排查主电部分。

4） 开机turn_system_on和下电rt_normal_pwr_down

turn_system_on为服务器上电的关键条件，主要包括pch_slp4_n和xr_ps_en， pch_slp4_n在此方案源头是CPU0的P0_SLP_S5_R_N，pch_slp4_n正常拉高是PSU的开启的基本条件，即状态机到达SM_PS_ON（6’h09）， xr_ps_en主要用于BMC对于PSU进行控制。

rt_normal_pwr_down为服务器下电的关键条件，主要包括pgood_rst_mask和pch_slp4_n_delay，pch_slp4_n_delay在此方案源头是CPU0的P0_SLP_S5_R_N，pch_slp4_n_delay正常拉低时，状态机将开始下电流程。

5） any_pwr_fault_det检测机制

fault_detectB_chklive模块通过监测vrm_pgood来判定fault（vrm_enable为有效情况下）。通过vrm_chklive_en和vrm_chklive_dis设定监测窗口monitor_en，决定是否对fault进行检测;fault_event则是在电源使能vrm_enable开启时，才能正常检测到电源状态；同时通过lock对错误进行锁存，防止fault被清除。

以pgd_p5v_stby为例，说明模块例化。

6） any_pwr_fault_det清除机制

状态机将进入到SM_HALT_POWER_CYCLE，并停留在这个状态机处，此时如果对POWER BUTTON进行短按操作，可以清除fault，使状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY，最终回到STANDBY状态，等待下一次重新上电。

- fault_detectB_chklive.v，清除any_vrm_fault机制；

- pwrseq_master.v，短按power button按钮，使得状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY（错误清除恢复状态）状态机；

- pwrseq_master.v，短按power button按钮，使得状态机跳转到SM_AUX_FAIL_RECOVERY（错误清除恢复状态）状态机，将fault_clear置1,送到fault_detectB_chklive.v；

4.3.5 电源精确告警模块

ERROR_CODE是错误码生成模块，上电、下电过程中出现电源错误，不同电源错误对应一个错误码。

fault_det信号传输到error_code模块进行处理，输出错误代码给到主板CPLD的寄存器。

表8 电源误码说明

| 电源域 | ERROR CODE | 锁存的PG DOWN信号 | 对应电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | 0x00 | / | / |
| S5 | 0x01 | i_p1v8_stby_fault_det | 主板1V8 STBY电源 |
| S5 | 0x02 | i_p3v3_stby_fault_det | 主板3V3 STBY电源 |
| S5 | 0x03 | i_p5v_stby_fault_det | 主板5V STBY电源 |
| S5 | 0x04 | i_p12v_stby_fault_det | 主板12V STBY电源 |
| S5 | 0x05 | i_grp_b_p0_18_s5_fault_det | 主板CPU0 1V8_S5 |
| S5 | 0x06 | i_grp_b_p1_18_s5_fault_det | 主板CPU1 1V8_S5 |
| S5 | 0x07 | i_grp_b_p0_33_s5_fault_det | 主板CPU0 3V3_S5 |
| S5 | 0x08 | i_grp_b_p1_33_s5_fault_det | 主板CPU1 3V3_S5 |
| CMU | 0x09 | cmu_p3v3_m2_fault_det | CMU板p3v3_m2 |
| CMU | 0x0a | cmu_p5v0_stby_fault_det | CMU板p5v0_stby |
| CMU | 0x0b | cmu_p3v3_bmc_rgm_fault_det | CMU板p3v3_bmc_rgm |
| CMU | 0x0c | cmu_p2v5_stby_fault_det | CMU板p2v5_stby |
| CMU | 0x0d | cmu_p1v8_stby_fault_det | CMU板p1v8_stby |
| CMU | 0x0e | cmu_p1v2_stby_fault_det | CMU板p1v2_stby |
| CMU | 0x0f | cmu_p1v05_stby_fault_det | CMU板p1v05_stby |
| CMU | 0x10 | cmu_p1v0_stby_fault_det | CMU板p1v0_stby |
| S0 | 0x11 | i_grp_d_vddio_p0_fault_det | 主板cpu0的vddio |
| S0 | 0x12 | i_grp_d_vddio_p1_fault_det | 主板cpu1的vddio |
| S0 | 0x13 | i_grp_d_soc_p0_fault_det | 主板cpu0的soc |
| S0 | 0x14 | i_grp_d_soc_p1_fault_det | 主板cpu1的soc |
| S0 | 0x15 | i_grp_d_p0_vddcore0_fault_det | 主板cpu0的core0 |
| S0 | 0x16 | i_grp_d_p0_vddcore1_fault_det | 主板cpu0的core1 |
| S0 | 0x17 | i_grp_d_p1_vddcore0_fault_det | 主板cpu1的core0 |
| S0 | 0x18 | i_grp_d_p1_vddcore1_fault_det | 主板cpu1的core1 |
| S0 | 0x19 | i_p3v3_fault_det | 主板p3v3 |
| S0 | 0x1a | i_p12v_efuse_fault_det | 主板p12v |
| S0 | 0x1b | i_p12v_ssd_efuse_fault_det | 主板p12v_ssd |
| S0 | 0x1c | i_p12v_p0_dimm_fault_det | 主板cpu0的p12v_dimm |
| S0 | 0x1d | i_p12v_p1_dimm_fault_det | 主板cpu1的p12v_dimm |
| S0 | 0x1e | i_grp_c_p0_fault_det | 主板cpu0的grp_c |
| S0 | 0x1f | i_grp_c_p1_fault_det | 主板cpu1的grp_c |

4.3.6 复位模块

pon_reset模块用于处理CPLD上电复位。

- pon_reset_n：上电复位；PLL未锁定或失锁、P1V8_STBY异常（i_P1V8_STBY_PG）时进行复位，确保CPLD上电之后、工作时钟已正常。

- pgd_aux_system：AUX系统正常；表示BMC电源（PGD_AUX_BMC）处于正常状态。

- pon_reset_db_n：引导完成复位；通常与PON复位一致（done_booting_delayed设置为1）

4.3.7 CPU监控模块

4.3.7.1 cpu_thermtrip模块

当置位THERMTRIP_N信号时，表明处理器已经达到了一个内部温度，超过这个温度可能会发生永久性的硅损坏。两个CPU的THERMTRIP_N信号经DEBOUNCE模块后，输出db_cpu_thermaltrip_n，综合其他参考信号可触发cpu_thermtrip_event用于状态机跳转，cpu_thermtrip_event信号在通过cpu_thermtrip模块后，输出的cpu_thermtrip_fault_det用作状态机跳转的判断条件，同时用于置位I2C RAM，进行THERMTRIP事件记录。

表9 thermtrip pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_THERMTRIP_N | J19 | I | THERMTRIP from CPU |
| P1_THERMTRIP_N | F15 | I |  |

4.3.7.2 THROTTLE 降频

平台可以使用PROCHOT_N信号来实现系统可管理性。BMC通过对CPLD的I2C寄存器写1，触发CPU强制降频 。

CPLD输出PROCHOT_N：该功能叫Fast Throttle，CPU接收该信号，CPU直接降频到最低工作频率。

表10 Throttle Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1_PROCHOT_N | N15 | O | To CPU , trigger CPU core throttle |
| P0_PROCHOT_N | G17 | O |  |

4.3.8 PCIe Reset信号

CPU的PCIE_RST_N连接到CPLD，CPLD输出给到MCIO、OCP；通过I2C寄存器可传输至CMU板，进而传输至BMC。

图13 PCIe Reset 传输拓扑

表11 PCIe Reset Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_PCIE_RST_N<0> | G16 | I | CPU to CPLD PCIE RST |
| P0_PCIE_RST_N<1> | D18 | I |  |
| P1_PCIE_RST_N<0> | V20 | I |  |
| P1_PCIE_RST_N<1> | J18 | I |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_1_R_N | P10 | O | CPLD to MCIO PCIE RST |
| CPLD_P0_PCIE_RST_2_R_N | D5 | O |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_3_R_N | R11 | O |  |
| CPLD_P0_PCIE_RST_4_R_N | Y13 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_1_R_N | Y1 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_2_R_N | D1 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_3_R_N | V14 | O |  |
| CPLD_P1_PCIE_RST_4_R_N | P14 | O |  |
| RST_PCIE_PERST0_OCP0_N_R | A5 | O | CPLD to OCP PCIE RST |
| RST_PCIE_PERST1_OCP0_N_R | A8 | O |  |
| RST_PCIE_PERST2_OCP0_N_R | D8 | O |  |
| RST_PCIE_PERST3_OCP0_N_R | F9 | O |  |

4.3.9 Clock Enable

CPLD可以控制时钟缓冲器。

图14 Clock Enable拓扑

表12 Clock Enable Pin List

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| FM_PLD_DB800_4_CLKS_DEV_EN_R | K2 | O | the CKPWRGD_PD# of 9ZXL0853EKILFT |
| FM_PLD_DB800_3_CLKS_DEV_EN_R | W10 | O |  |
| FM_PLD_DB800_2_CLKS_DEV_EN_R | T7 | O |  |
| FM_PLD_DB800_1_CLKS_DEV_EN_R | G6 | O |  |

4.3.10 dimm_fail_event模块

dimm_fail_event模块对内存功能状态进行记录，检测到异常事件时会将寄存器置位。

表13 DIMM的PWRGD_FAIL_N信号

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0_DIMM_AF_PCAMP_R | A16 | I | DIMM的PWRGD_FAIL_N信号 |
| P0_DIMM_GL_PCAMP_R | F1 | I |  |
| P1_DIMM_AF_PCAMP_R | N5 | I |  |
| P1_DIMM_GL_PCAMP_R | Y11 | I |  |

4.3.11 power_button模块

电源按钮处理模块，输出的cpu_pwrbtn传给pwrseq_master模块用于电源控制。

4.3.12 edge_delay模块

edge_delay模块对输入信号signal_in上升或下降沿进行延迟，

- 参数

CNTR_NBITS : 步长cnt_step的位宽；

DELAY_MODE：延时边沿的类型，默认为1’b0,上升沿;

DEF_OUTPUT：输出默认值，高电平有效时，默认值设为1'b1，低电平有效时，默认值设为1'b0；

- 输入

cnt_size:定义延时时间的步长的个数，延迟时间为cnt_size*cnt_step；

cnt_step:定义延时时间的步长；

signal_in：输入信号；

- 输出

delay_output:输出信号，delay_output默认输出电平为DEF_OUTPUT（默认为1’b0）

Note:

- 参数CNT_SIZE取值必需满足2^(CNT_SIZE-1)≤cnt_size。

- edge_delay模块只支持单一边沿的延迟；如果参数DELAY_MODE重置为其它值（非0/1），delay_output将立即输出输入信号signal_in（没有延迟）。

- edge_delay模块只支持单个边沿的延迟，另一个反相的边沿不会同步延迟（没有任何延迟）。

如果signal_in脉冲宽度小于延迟时间，延迟功能失效。

- 定义计数器timer_cnt[]

- 初始状态为计数器清0；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟：

- 当输入信号signal_in为低电平（高电平）时，计数器清0

- 否则，按cnt_step步进加1；当达到cnt_size时，计数器清0

- 输出信号delay_output

- 初始状态为DEF_OUTPUT；

- 如果模式为上升沿（下降沿）延迟；

- 如果输入信号signal_in为低电平（高电平）时，输出信号同输入信号；

- 否则，当计数器到达cnt_size时输出高电平（低电平）。

4.3.13 edge_detect模块

edge_detect模块可产生输入信号signal_in的上升、下降及双向边沿的边沿检测脉冲（正向）。值得注意的是，

输入信号signal_in需为clk的同步信号（模块内部只进行一次同步）；否则产生的边沿检测脉冲宽度可能会变成Glitch。

边沿检测脉冲宽度由tick决定，通常固定为1（单时钟周期）。

为避免初始状态之后，产生“额外”的检测脉冲，可设置DEF_INIT为0或1――与输入信号的初始状态密切相关，

- 如signal_in初始电平为0，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，会产生一个“多余”的ne脉冲（且是异步的）

- 如signal_in初始电平为1，

设置DEF_INIT为0，当退出reset之后，会产生一个“多余”的pe脉冲（且是异步的）

设置DEF_INIT为1，当退出reset之后，不会产生一个“多余”的脉冲

4.3.14 cmos_clear模块

cmos_clear模块用于控制清除CMOS，高有效，自动清除。

BMC置位寄存器0x03A0 bit4后，触发CPLD输出500ms低电平脉冲到 RTC RST，执行清CMOS，然后自动清除此寄存器。

4.3.15 nmi_clear模块

nmi_clear模块用于控制触发NMI中断，高有效，自动清除。

在ALL VCC PG有效时，BMC置位寄存器0x03A0 bit6后，CPLD输出NMI信号500ms低电平脉冲，然后自动清除此寄存器。

4.3.16 fault_detectB_chklive模块

错误监测模块，错误信息监控锁存，应用在pwrseq_slave与cpu_thermtrip。前文有具体介绍。（详见4.3.4.5-5 any_pwr_fault_det检测机制）

4.3.17 WDT模块

BMC通过SGPIO向主板CPLD发喂狗信号（bmc_cpld_wdt_in_r），如果BMC挂死，WDT模块输出的bmc_wdt_timeout置高，用于使能FPB风扇电源，避免风扇停转。

4.3.18 PGM_Debounce模块

PGM_DEBOUNCE_N、PGM_DEBOUNCE、PGM_DEBOUNCE_GPO_N是可编程滤波模块。是synclib模块的子模块。

PGM_DEBOUNCE_N模块：对于相同/不同时钟域的信号，实现标准的复位-同步处理；另外亦可对按键、拨码开关、热插拔信号进行滤波，复位时输出低电平1’b0，因此高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块。

PGM_DEBOUNCE除了复位时输出电平不同之外，复位时输出低电平1’b1，因此低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块，其它功能相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N除了可对滤波时间进行选择之外，其它功能相同，未使用。

PGM_DEBOUNCE_N()：

  - 当使能参数ENABLE无效时，dout直接输出din。

  - 当使能参数ENABLE无效时，复位有效（低电平）时，输出0；否则输出滤波后的信号，滤波时间宽度为(NDELAY+2)*timer_tick。

PGM_DEBOUNCE()：除了复位有效（高电平）时，输出1之外，其它相同。

PGM_DEBOUNCE_GPO_N()：通过select_delay[]选择ndelay0（默认）、ndelay1、ndelay2、ndelay3之一作为滤波延迟时间。其它相同。

Note:该模块在synclib.v，高电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE模块，低电平有效的信号使用PGM_DEBOUNCE_N模块

4.3.19 SGPIO

该模块为主板CPLD与CMU板CPLD之间互联通信模块，通过模拟SGPIO实现；主要包括四个模块p2s_slave、s2p_slave、s2p_master、p2s_master（未使用）。

- s2p_master：主模块，串转并功能，可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_master：主模块，并转串功能，可以产生产生sclk和sld_n，AS03MB03未使用；

- s2p_slave ：从模块，串转并功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- p2s_slave ：从模块，并转串功能，不可以产生产生sclk和sld_n；

- s2p_master（p2s_master类似）

sclk通过计数t1us_tick（tick可自定义）产生，每来一个t1us_tick，sclk翻转一次，因此sclk的时钟频率为2us（tick为t1us_tick），sclk采样频率为500KHz，

sld_n信号为数据传递重复起始标志，load之间的时间间隔由传递的个数决定（参数NBIT的值），个数越多，sload间隔时间越长；

si为模块的输入信号，串行输入，从模块通过信号线（MISO）传递给主模块；

po为模块的输出信号，并行输出，将串行输入的信号取出来；

另外，为了保证传递数据的准确性，对模块的输出信号po进行了校验，对mbcpld_to_cmucpld_s2p_data与cmucpld_to_mbcpld_s2p_data数据的首四位与末四位进行校验，当校验通过时，MB与CMU的数据进行交互，当校验不通过时，维持住上一帧的po数据，不进行刷新，校验部分如下图所示：

图15 CPLD和PFR 通信s2p_master模块SGPIO时序关系

- p2s_slave（s2p_slave类似）

sclk为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；

sld_n为master模块输出来的，与master模块的sclk同步；；

so为模块的输出信号，串行输出，主模块通过信号线（MOSI）传递给从模块；

pi为模块的输入信号，并行输入，需要传递给从模块的数据；

图16 CPLD和PFR 通信p2s_slave模块SGPIO时序关系

- 模块例化

图17 SGPIO拓扑

表14 SGPIO Pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPLD_LVDS_TX_CLK_DP_R | B10 | O | SGPIO_CLK |
| CPLD_LVDS_RX_CLK_DP_R | T5 | O | SGPIO_LOAD |
| CPLD_LVDS_TX_DP_R | B6 | O | SGPIO_MISO Serial Signal output |
| CPLD_LVDS_RX_DP_R | H2 | I | SGPIO_MISO Serial Signal input |
| 网络按照LVDS命名，实际使用的SGPIO方案 |  |  |  |

4.3.20 CPLD升级模块

CPLD固件通过JTAG或I2C总线进行更新。BMC和一个JTAG用于通过JTAG引脚更新CPLD固件。BMC和CPLD之间的I2C引脚用于Lattice CPLD运行时更新CPLD。

为了在不断电的情况下更新CPLD固件，可以使用HITLESS功能在更新CPLD SRAM时锁存IO状态。

首先，BMC通过I2C总线将新的CPLD固件写入CPLD闪存。然后，BMC将“freeze”命令写入CPLD。CPLD会锁存输出信号，以保证这些引脚保持固定状态，从而保持单板通电状态。接下来，BMC对CPLD写入“刷新”命令，更新CPLD SRAM。在这种状态下，IO状态由“transFR”和HITLESS功能控制。最后，CPLD释放IO锁状态，可以用新固件操作。

图18 CPLD更新

表15 JTAG pin list

| 网络名 | Pin | I/O | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| JTAG_CPLD_TMS | D9 | I | CPLD JTAG |
| JTAG_CPLD_TDO | E8 | O |  |
| JTAG_CPLD_TDI | C7 | I |  |
| JTAG_CPLD_TCK | C9 | I |  |
| CPLD_FW_UPDATA_SDA | D11 | IO | CPLD I2C update |
| CPLD_FW_UPDATA_SCL | C11 | IO |  |

图19 CPLD HITLESS 更新流程

- 参考资料

1.《CNIT BaiduARM主板逻辑详细设计报告》